MŰVELETI ERŐSÍTŐK

A műveleti erősítő egy felfejlesztett differenciál-erősítő

Nagy erősítés egy második erősítő fokozattal

1

A

CV

Esetleg még egy egyszeres erősítésű puffer (source követő)

Részleteiben:

Ubias

T5

VDD

INP

IB

OUT

INN

QN

T8

T9

T2

T1

TB

T7

T6

T4

T3

QP

CV

Tipikus CMOS áramkör, munkapont beállítás közös áram-tükörrel

Analóg nulla: ≈ VDD/2

EGYENÁRAMÚ VISZONYOK:

Egységtranzisztorok, T1 dupla széles

Munkapont meghatározás "ránézéssel"

Magas kimenö impedancia

Kis kimenö impedanciához source-követö harmadik fokozat

Feladat: állítson össze az elöbb ismertetett minta szerint egy kétfokozatú müveleti erösítöt AMS035 egységtran-zisztorokkal. A T1 tranzisztor szélessége legyen kétszeres, a külsö elöfeszítö áram, IB pedig 10µA. Határozza meg közelítö számítással a munkaponti adatokat és az erösítést.

Utána LTspice szimulációval ellenörizze a pontos müködést.

Tranisztor adatok, az AMS035 technológia egységtranzisztoraira:

N4 tranz.     W=10µ,    L=2µ

K=300µA/V2         λ=0.02/V   (1/50V)         VTH=0.49V

ID=10 µA-hez:      UOd=0.18V   (Uh)          UGS=0.67V

gm=110µS        gd=0.2µS    (ROut=5MOhm)

CGS=72fF		CGD=1.7fF		CSB=37fF

P4 tranz.      W=15µ,      L=2µ

K=160µA/V2        λ=0.17/V   (1/59V)        VTH=0.68V

ID=10 µA-hez:      UOd=0.25V   (Uh)          UGS=0.93V

gm=80µS        gd=0.17µS    (ROut=5.9MOhm)

CGS=136fF		CGD=1.9fF		CSB=96fF

FREKVENCIAFÜGGÖSÉG: AC vizsgálat közelítö számítással

Alacsonyfrekvenciás (0 Hz-es) erősítés a két fokozatra:

A10=gm4gd4+gd6			A20=gm7gd7+gd2+1RL

RL a második fokozat rezisztív terhelése

A teljes erősítés:

A0=A10A20=gm4gm7gd4+gd6gd7+gd2+1RL

Egy-időállandós modell:

Az első fokozatot terhelő Miller-kapacitás:

CL = A20CV

Az első fokozat 3dB-s törésponti frekvenciája g/C formában:

ω10=gd4+gd6A20CV=gd4+gd6gd7+gd2+1RLgm7CV

Ez többnyire csak néhány kHz

A teljes frekvenciamenet:

A(ω) = A10A20/(1 + jω/ω10)

Magas frekvencián (ω>>ω10) 20dB/Dekádos esés

Leegyszerűsítve:

│A(ω)│ ≈ gm4/ωCV

A tranzitfrekvencia:

fT ≈ gm4/2πCV

Ha gm4=1mS és CV=1pF (ebben már CCOMP is benne van!),

akkor fT = 160 MHz

ω10 a rendszer domináns pólusa, (a közelítés jó).

A precíz helyettesítő kép fT környezetében már jelentös eltéréseket hoz

VISSZACSATOLT MŰVELETI ERŐSÍTŐK

Csak rezisztiv visszacsatolás

Ideális esetben a nyilthurkú erösítés végtelen

Követö és hinta kapcsolás

Csak a referencia csomópontban  (AGND)  különböznek    (a jelgenerátor melyik oldalára tesszük a földet)

R2

AGND

UIN

UOUT

R1

Követö:

Av0 = 1 + R2/R1

Szélső esetben:    R1=∞,    R2=0     buffer (követö)   A=1

UIN

UOUT

AGND

R1

R2

Hinta:

Av0 = –R2/R1

Az erösítö bemenete virtuális rövidzár

A domináns pólus:		p1 = ωT/Av0

Nagy a különbség a közös módusú igénybevételben

Ezzel összefügg az output voltage swing is

Az erősítés pontos beállításához az ellenállásokkal trük-közni kell (szórás csökkentés)

A visszacsatolt erösítés hibája:

ΔAVCs0/AVCs0 = (1/A0)*(1+R2/R1)