ÁRAMKÖRSZIMULÁCIÓ

A SZIMULÁCIÓ A TERVEZÉSI FOLYAMATBAN

- „FULL-CUSTOM“ ANALÓG INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK

- KÖNYVTÁRI (STANDARD) CELLÁK (DIGITÁLIS ÉS ANALÓG EGYARÁNT)

KÉZI TERVEZÉS TRANZISZTOR SZINTEN – ÁRAMKÖR ÉS LAYOUT

VERIFIKÁCIÓ CSAK SZIMULÁCIÓVAL

ELVÁRÁSOK:

- GYORS – SZÁMÍTÓGÉP TELJESÍTMÉNY

- PONTOS – SZÁMÍTÁSI PONTOSSÁG

PRECÍZ MODELLEK (BONYOLULT!)

JÓ ALGORITMUS

MÉRT PARAMÉTEREK (NAGYSZÁMÚ)

HÁROM CSOPORT:

TM – TIPICAL MEAN

WS – WORST SPEED

WP – WORST POWER

- INFORMATÍV – HOZZA, AMIT CSAK LEHET

A SZIMULÁTOR HATÉKONY HASZNÁLATA

"JÓL FELTETT KÉRDÉSEK"

MUNKAPONT: DC-SWEEP

LASSÚ TRANZIENS

JÓL VÁLASZTOTT BEMENÖJELEK

A HÁROMSZÖG JOBB, MINT A SZINUSZ

PL.: OPAMP DIFFERENCIÁLIS ÉS KÖZÖS MÓDUSÚ BEMENÖ JELEINEK SZÉTVÁLASZTÁSA:

UDP

1

1

UCOM

UOUT

UDN

A KÉTFÉLE VISELKEDÉST EGY SZIMULÁCIÓ BEMUTATJA:

JÓL DEMONSTRÁLHATÓ AZ ÁTVITEL NEMLINEARITÁSA A VALÓDI ÉS AZ IDEÁLIS JELEK KÜLÖNBSÉGÉVEL:

Delta = (UKI – AGND) – AU * (UBE – AGND)

TÍZSZERES ERÖSÍTÉSÜ OPAMP:

1000*(V(KI)-V(AGND)+0.0001+9.998*(VBE)-V(AGND)))

ÁRAMKÖRSZIMULÁCIÓS PROGRAMOK

A BERKELEY-SPICE IPARI/KERESKEDELMI VÁLTOZATAI:

- A MICROSIM CÉG PSPICE PROGRAMJA PC-RE

- A CADENCE CÉG IC TERVEZŐJE AZ OPUS/SPECTRE

- A MENTOR-GRAPHICS CÉG ELDOD SZIMULÁTORA

- A LINEAR TECHNOLOGY CÉGTÖL AZ LTSPICE

- A BME EET: A TRANZ-TRAN 1969 ÓTA, UJABBAN A SISSI ELEKTRO-TERMIKUS SZIMULÁTOR

# A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

PREPROCESSZOR, SZIM. MAG, POSTPROCESSZOR

GUI

Szimulációs mag

(solver vagy engine)

Preprocesszor

Posztprocesszor

Netlista

Eredmény file-ok

Gerjesztések vezérlő utasítások

Katalógus

##### ALKATRÉSZ KÉSZLET

- PASSZÍV ALKATRÉSZEK – LINEÁRIS ELEMEK:

IDEÁLIS VISELKEDÉSŰ ELLENÁLLÁS ÉS KONDEN-ZÁTOR, NEM IDEÁLIS INDUKTIVITÁS,

ELOSZTOTT PARAMÉTERŰ LC ÉS RC HÁLÓZAT

- BEÉPÍTETT MAKRO MODELLEK:

KISVESZTESÉGÜ TRANSZFORMÁTOR,

MŰVELETI ERŐSÍTŐK:

IDEALIZÁLT TÍPUSFÜGGETLEN MODELL,

FUNKCIONÁLIS MODELLEL LEÍRT IC-K

- GENERÁTOROK – LINEÁRIS ELEMEK:

FESZÜLTSÉGGENERÁTOR (VESZTESÉGES),

ÁRAMGENERÁTOR (IDEÁLIS),

VEZÉRELT GENERÁTOROK

- FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK – NEMLINÁRIS ELEMEK.

KOMMERCIÁLIS DISZKRÉT ESZKÖZÖK,

PARAMÉTEREZHETŐ IC ALKATRÉSZEK:

MOSFET

DIÓDA

BIPOLÁRIS TRANZISZTOR

U

I

JG(U)

G

BEÉPÍTETT ESZKÖZMODELLEK

PARAMÉTEREK A KATALÓGUSBAN

IDEÁLIS DIÓDA MODELLJE:

#### I = JG(U)= Io [exp(U/mUT)-1]

#### G = dI/dU

PARAMÉTEREK: Io, m, T (UT)

MOS TRANZISZTOR MODELLEK: LEVEL1, 2, 3, …

ELEKTROMOS – TERMIKUS MODELL:

Elektromos rész Termikus rész

D

B

G

S

ID

Pd

Tj

Tja

Tamb

Pd = Id·Uds

BIPOLÁRIS TRANZISZTOROK:

EBERS-MOLL MODELL

GUMMEL-POON MODELL

KÖVETELMÉNYEK A MODELLEKKEL SZEMBEN:

- PRECÍZ LEÍRÁS

- EGYSZERŰ, KIS FUTÁSI IDŐ

- KÖNNYEN MEGHATÁROZHATÓ PARAMÉTEREK

## ANALÍZIS FAJTÁK:

- NEMLINEÁRIS DC ANALÍZIS (MUNKAPONTHOZ)

- DC TRANSZFER KARAKTERISZTIKA (DC-SWEEP)

- NEMLINEÁRIS TRANZIENS ANALÍZIS (IDŐTARTOMÁNY)

- KISJELŰ AC ANALÍZIS (FREKVENCIA-TARTOMÁNY) MUNKAPONTI LINEARIZÁLÁSSAL

KIEGÉSZÍTŐ ANALÍZISEK:

TOLERANCIA, ZAJ, TORZÍTÁS, TERMIKUS

MIXED-MODE SZIMULÁCIÓ

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS SZIMULÁTOR EGYÜTTES MŰKÖD-TETÉSE

PROBLÉMA: A KÉTFÉLE JELEK ÖSSZEHANGOLÁSA

MOS TRANZISZTOR KARAKTERISZTIKÁI

UGS

trióda tartomány

telítés

ID

UDS

VT

UGS

log(ID)

ION

ID

UGS

VT

Egyszerű közelítő összefüggések (Spice Level-2 modell)

A transzfer karakterisztika a telítéses tartományban,

UGS > VT esetére:

- ID = ½ (µ/Cox)·(W/L)(UGS – VT)2 = K·(W/L)(UGS – VT)2

- A trióda tartományban az áram függ UDS-től  is:

ID = K·(W/L){2 (UGS – VT )UDS – UDS2}

K =½ µ/Cox

a K konstans használata meglehetősen rugalmas.

(W/L is benne lehet)

Túlvezérlés, vagy Overdrive, (hatásos vezérlö feszültség):

UO = UGS – VT     (Uh-val is jelöljük)

A karakterisztika egyenlete egyszerűbb:

- ID = K·(W/L)UO2

Csatornahossz-moduláció, (rövidcsatornás effektus):

ID = K·(W/L)UO2(1 + λUDS)			1/λ = 20-30V

Küszöb alatti tartomány:

ID=IonexpUhnUT

Ion	a küszöbfeszültségnél folyó áram (közelítöleg)

n	1,2 körüli konstans

Ma többnyire a BSIM modelleket használják szimulációhoz

KISJELŰ (FIZIKAI) HELYETTESÍTŐ KÉPEK

KISJELŰ ÜZEMMÓD:

ha a karakterisztika görbülete elhanyagolható

Alacsony frekvencián (0 Hz-en!) az elemeket többnyire a karakterisztika egyenletek parciális deriváltjai szolgáltatják.

MOS TRANZISZTOROK:

ugs

D

S

G

S

ugs gm

gd

RL

A meredekség:			gm=KW/LID

Másképpen:				gm=2IDUh

A kimenő vezetés:			gd = λ ID

A fokozat erősítése:		A=−gmgd+1RL

Bulk hatás:	gmb ≈ gm 30-40%-a

Nagyfrekvenciás működés:

a tranzisztorban kialakuló kapacitások határozzák meg

p+

n+

π

n+

G

S

D

B

CSB

CDB

CGB

CGD

CGS

A kapacitások mind munkapont-függőek.