2. SZ. GYAKORLAT

Extrém áramköri viszonyok

Kis ellenállás		U = I*R	   R=0 – U=0

Kis vezetés		(U = I*R)	   I = U*G	     G=0 – I=0

Kapcsolók		Bekapcsol:	R  0,

Kikapcsol:	G  0

Extrém nagy W

Mi történik, ha W  2W ?		"Az attól függ"

Feszültséggel táplálva     ID  2ID

Árammal táplálva		    UOd  0.707*UOd

Mi történik, ha W  ∞ ?	    UGS  VTH

EGYFOKOZATÚ ERÖSÍTÖK VIZSGÁLATA

Technológia: AMS035, Közelítö számításokhoz Level 2

Telítésben a transzfer karakt.:

ID = K'*(W/L)*UOd2 = K*UOd2

W = 10µm,   L = 2 µm		K = 300µA/V2 	VTH = 0.49V

Telítésben a kimenö karakt.:

ID = K*UOd2 * (1 + λUDS)			λ = 0.02/V = 1/50V

1. Közös Source erösítö

Legyen VDD=3V, ID=10µA, UDS=1.5V (AGND=VDD/2)

Számítás:  	VDD, UDS, ID    RL

UDS, ID    UGS

UGS, ID    gm

ID, λ    Rout (gd)

RL, gm, gd    Au

Utána a szimulátorban felépítjük a kapcsolást és ellen-örizzük az eredményt.   (Au = 15.7)

2. Közös Drain (Source követö)

a) Közönséges (RL, földelt bulk)

b) Ugyanez konstans árammal (IG)

c) Tranzisztor önálló zsebben (bulk-source kötés)

d) Ugyanez konstans árammal (IG)

3. Közös Gate

A tranzisztor "nem tudja" hogy milyen kapcsolásban van, csak beáll a karakterisztikájának megfelelö egyensúlyi állapotra. (Lásd szimuláció!)

A munkapont megegyezik a közös source-ú erösítöével,

ID=10µA, Ugs=675mV. A tranzisztor önálló zsebben van,

Source-gate összekötve, tehát nincs body-hatás.

A fokozat erösítése gyakorlatilag megegyezik a közös source-ú erösítöével: 15.7.

3. A kaszkód fokozat árnyékoló hatása

A tranzisztor "nem tudja" hogy milyen kapcsolásban van, csak beáll a karakterisztikájának megfelelö egyensúlyi állapotra. (Lásd szimuláció!)

A kényszerített drain áram 290µA. A vízszintes munkaegyenest két karakterisztika görbe metszi, Ugs = 2 ill. 2.04V. A metszésponthoz tartozó ΔUds = 3.2-1.2 = 2V

Ezekkel a munkapontokkal a CS erösítö erösítése:

Au = ΔUds/ΔUgs = 2000mV/40mV = 50.

Ha a source körbe áramforrást teszünk és a drain Ud feszültségét változtatjuk, a változás Us-re csak kismér-tékben hat vissza, ΔUs/ΔUd = 40mV/2000mV = 1/Au = 1/50.

A kaszkód fokozat alkalmazása:

1. Áramgenerátor jellegü áramkörökben

2. Nagy kimenö impedancia elöállítására (erösítökben)

3. A kimeneti oldal visszahatásának csökkentésére nagyfrekvenciás erösítökben

Szegény ember kaszkódja

A kaszkód tranzisztor nem kap önálló gate-feszültséget, viszont legalább tízszeres szélességü.

A szimulált kapcsolás elemei:

a) egyszerü tranzisztor

b) dupla csatornahosszúság, két tranzisztor sorban

gd javulás 1.66-szoros

c) kaszkód tranzisztor, W tízszeres

gd javulás 7.25-szörös

d) kaszkód tranzisztor, W százszoros

gd javulás 27-szeres

1. Közös Source erösítö

Telítésben a transzfer karakt.:

ID = K'*(W/L)*UOd2 = K*UOd2

W = 10µm,   L = 2 µm		K = 300µA/V2 	VTH = 0.49V

Telítésben a kimenö karakt.:

ID = K*UOd2 * (1 + λUDS)		λ = 0.02/V = 1/50V

Legyen VDD=3V, ID=10µA, UDS=1.5V (AGND=VDD/2)

Számítás:  		VDD, UDS, ID    RL

UDS, ID    UGS

UGS, ID    gm

ID, λ    Rout (gd)

RL, gm, gd    Au

RL = (VDD – UDS)/ID = (3 – 1.5) / 10µA = 150 kOhm

ID = 10µA = KUOd2 = 300µA * (UGS – 0.49)2 		UGS = sqrt(10/300) +0.49 = 0.67V

gm = dID/dUGS = 2K*UOd = 2ID/(UGS–VTH) = 20µA/(0.67-0.49) = 20µA/0.18V = 111µS

Rout = 1/gd = 1 / ( λID) = 1/(0.02*10µA) = 5 Mohm >> RL !!

Au = gm * RL = 111µS * 150 kOhm = 16.7