NMOS

| LEVEL=1 | VTO=0.7 | GAMMA=0.45 | PHI=0.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSUB=9e+14 | LD=0.08e-6 | UO=350 | LAMBDA=0.1 |
| TOX=9e-9 | PB=0.9 | CJ=0.56e-3 | CJSW=0.35e-11 |
| MJ=0.45 | MJSW=0.2 | CGDO=0.4e-9 | JS=1.0e-8 |

PMOS

| LEVEL=1 | VTO=-0.8 | GAMMA=0.4 | PHI=0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSUB=5e+14 | LD=0.09e-6 | UO=100 | LAMBDA=0.2 |
| TOX=9e-9 | PB=0.9 | CJ=0.94e-3 | CJSW=0.32e-11 |
| MJ=0.5 | MJSW=0.3 | CGDO=0.3e-9 | JS=0.5e-8 |

## 1.

Ha W/L=50/0.5

és |ID|=0.5[mA], számítsa ki a transzkonduktanciát és a kimeneti impedanciát NMOS és PMOS eszköz esetén. Határozza meg az "intrinsic gain" értékét, amit gmrO-ként definiálunk.

Vázolja fel az IX áramot és a transzkonduktanciát VX függvényében, ahogy 0 és VDD=3V között változik. λ=0

feltételezéssel élhet.

# Első házi feladat

A számításokhoz a következő modellparamétereket kell használni:

NMOS

| LEVEL=1 | VTO=0.7 | GAMMA=0.45 | PHI=0.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSUB=9e+14 | LD=0.08e-6 | UO=350 | LAMBDA=0.1 |
| TOX=9e-9 | PB=0.9 | CJ=0.56e-3 | CJSW=0.35e-11 |
| MJ=0.45 | MJSW=0.2 | CGDO=0.4e-9 | JS=1.0e-8 |

PMOS

| LEVEL=1 | VTO=-0.8 | GAMMA=0.4 | PHI=0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSUB=5e+14 | LD=0.09e-6 | UO=100 | LAMBDA=0.2 |
| TOX=9e-9 | PB=0.9 | CJ=0.94e-3 | CJSW=0.32e-11 |
| MJ=0.5 | MJSW=0.3 | CGDO=0.3e-9 | JS=0.5e-8 |

## 1.

Ha W/L=100/0.5

és |ID|=0.75[mA], számítsa ki a transzkonduktanciát és a kimeneti impedanciát NMOS és PMOS eszköz esetén. Határozza meg az "intrinsic gain" értékét, amit gmrO

-ként definiálunk.

## 2.

Vázolja fel az IX

áramot és a transzkonduktanciát VX függvényében, ahogy 0 és VDD=3V között változik. λ=0

feltételezéssel élhet.