3. SZ. GYAKORLAT

Szegény ember kaszkódja

A kaszkód tranzisztor nem kap önálló gate-feszültséget, viszont legalább tízszeres szélességü.

A szimulált kapcsolás elemei:

a) egyszerü tranzisztor

b) dupla csatornahosszúság, két tranzisztor sorban

gd javulás 1.66-szoros

c) kaszkód tranzisztor, W tízszeres

gd javulás 7.25-szörös

d) kaszkód tranzisztor, W százszoros

gd javulás 27-szeres

Differenciál-erösítök vizsgálata

Technológia: AMS035, Közelítö számításokhoz Level 2

Telítésben a transzfer karakt.:

ID = K'*(W/L)*UOd2 = K*UOd2

W = 10µm,   L = 2 µm		K = 300µA/V2 	VTH = 0.49V

Telítésben a kimenö karakt.:

ID = K*UOd2 * (1 + λUDS)			λ = 0.02/V = 1/50V

Adatok:

VDD = 5V,     ITAIL = 100µA     RLOAD = 1K

VCOM = 2.5V

Meghatározni számítással a DC adatokat VDIF=0-nál

valamint az egyik tranzisztor teljes lezárásakor.

Továbbá a meredekséget és a differenciális erösítést.

Utána lecserélni az áramgenerátort egy tranzisztorra és megbecsülni az elöbbieken túl a közös módusú erösítést

valamint a normál müködéshez szükséges minimális

VCOM-ot.

Utána az egészet ellenörizzük szimulációval!

Gyakorló tranzisztorok modellje, szimulációja

NALB1, PALB1,     ALBL1.sub,     nalb1.sym,  palb1.sym

Differenciál-erösítök vizsgálata

Technológia: AMS035, Közelítö számításokhoz Level 2

Telítésben a transzfer karakt.:

ID = K'*(W/L)*UOd2 = K*UOd2

W = 10µm,   L = 2 µm		K = 300µA/V2 	VTH = 0.49V

Telítésben a kimenö karakt.:

ID = K*UOd2 * (1 + λUDS)			λ = 0.02/V = 1/50V

Adatok:

VDD = 5V,     ITAIL = 100µA     RLOAD = 1K

VCOM = 2.5V

Munkaponti adatok (telítésben)

ID		UOd		UGS		gm		ROut (gd)

50µA		0.41V		0.9V		244µS		1MOhm (1µS)

100µA		0.58V		1.07V		345µS		500kOhm (2µS)

AuDiff = gm*RLoad = 244µS * 1kOhm = 0.244

Ha tranzisztor a tail:

AuCom = gdTail * RLoad = 1µS * 1kOhm = 0.001

UGmin = UOd(tail) + UGS(diff) = 0.58 + 0.9 = 1.48V

CMRR = Au(diff)/Au(com) = gm(diff)/gd(tail) = 244/2 = 122    (42dB)

UY = UCom – UGS(diff) = 2.5 – 0.9 = 1.6V

A teljes lezárás határán Udiff = Sqrt(2) * UOd +VTH - VTH = 1.41*0.41 = 0.58V