4. SZ. GYAKORLAT

GYAKORLÓ TRANZISZTOROK KARAKTERISZTIKÁI

KASZKÓD TRANZISZTORRAL JAVÍTOTT ÁRAMTÜKÖR

Technológia: AMS035, Közelítö számításokhoz Level 2

Telítésben a transzfer karakt.:

ID = K'*(W/L)*UOd2 = K*UOd2

W = 10µm,   L = 2 µm		K = 300µA/V2 	VTH = 0.49V

Telítésben a kimenö karakt.:

ID = K*UOd2 * (1 + λUDS)			λ = 0.02/V = 1/50V

A kaszkód tranzisztor árnyékolja az áramtükör kimenetét, a kimenö impedancia növekszik, a kimenö vezetés csökken.

UBIAS

IOUT

IREF

M1

UY

UX

M2

M3

VDD = 3V     IREF = 10µA

A tranzisztorok telítésben vannak

Kiszámítandók:

UOd, gm, RO, (gd), AUintrinsic

Munkaponti feszültségek:    UX,   UYmin,   UBIASmin

Kimenö impedancia (vezetés) M3 drainjén

Mekkora ellenállást kell M1-el sorbakötni, hogy a felsö végén elöálljon UBIAS?

Ellenörzés LTspice szimulációval!

Uod és Ugs  a munkapontban:        Id = K Uod2      10µA = 300 µA/V2 * Uod2    Uod = 0.182V

Ugs = VTH + Uod = 0.49 + 0.18 = 0.67V

Kisjelü adatok:	gm = 2Id/Uod = 2*10µA/0.182V = 111uS  53µS

gd = λ * Id = 0.02[1/V]*10µA = 200nS  (ROut = 5MOhm)      !!!

AUintrinsic   AUmax = gm * ROut = 111uS  53µS / 0.2µS = 555  265    !!!

UYmin = Uod = 0.18V

UBiasmin = UYmin + Ugs3 = 0.18V + 0.67V = 0.85V

Az árnyékoló hatás miatt ZOut = ROut * AUmax = 5MOhm * 555 = 2775MOhm     !!!!

YOut = 1/ZOut = 1/2775Mohm = =.0.36 nS       !!!!!

Az áramforrással sorbakötendö ellenállás alsó vége a MOS dióda anódja, ott UX = 0.67V van.

A felsö végén UBias = 0.85V van. A kettö különbsége 0.18V, az áram Iref = 10µA ebböl

R = 0.18V/10µA = 18kOhm.

Az ellenállás kiváltása tranzisztorral.

A tranzisztoron esö feszültség UDS4 = 0.18V, a drain áram

Iref = 10µA.

A gate-t a tápfeszre kötjük UGS4 = VDD–UX = 3–0.67 = 2.33V

Meghatározandó W és L.

A tranzisztor a mély trióda tartományban dolgozik, a hatá-sos vezérlöfeszültsége UOd4 = UGS4–VTH = 2.33–0.49 = 1.84V.

A vezetése G4 = IREF / UDS4 = 10µA / 0.18V = 55.5µS.

Ez a mély tróda tartományban megegyezik a meredekség-gel:	    G4 = gm4 = 55.5µS

Keressük azt a W4-t és L4-t, ahol ez UOd4 = 1.84V mellett teljesül.

gm = 2K*UOd

Itt K a W0/L0 = 10µm/2µm méretü tranzisztorra vonatkozik.

Más méret esetén:

G4 = ID4/UDS4 = 2K*(L0/W0)*(W4/L4)*UOd4

Átrendezve:

(W4/L4)	= (W0/L0)*G4 / (2K * UOd4)

= (10/2)*55.5µS / (2*300µA/V2 * 1.84V) = 0.25

Tehát ha W4=2µm, akkor L4 = W4/0.25 = 2/0.25 = 8µm

Ellenörzés szimulációval!

AKTÍV ÁRAMTÜKÖR (SINGLE-ENDED DIFF-ERÖSÍTÖ)

Aszimmetrikus kimenet:

A diff. pár áramát áramtükörrel összegzik

VDD

Munkapont:

VT+Uh

Uki

Uki = VDD – (VT + UOdP)

VDD = 3V

Udiff

UKI = 3–0,5–(0,1…0,3) = 2,2…2,4V

Szabad kivezérlés:   ±VT

UBias

2,3±0,5 = 1,8 … 2,8V

Minimális közös módusú bemenet:

UCmin = VT + 2UOdN  = 0,5 + 2(0,1…0,3)  0,7…1,1V

Maximális közös módusú bemenet: közel 3V

A kimenet jól meg tud hajtani egy PMOS tranzisztort!

A Diff1 áramkört szimuláljuk

VDD=3V, UCOM=1.5V

A tail-current 20µA, egyensúlyban folyik mindkét ágban

10-10µA.

A diff. pár drainjeinek feszültsége 2.067V, ez a tápfesz alatt 0.933V-t jelent. Az összegzö – aktív – áramtükör PMOS tranzisztorainak a VT-je 0.68V, a hatásos vezérlöfeszültség,

UOd=933-680=253mV.

A headroom felfelé 3V-0.253V=2.75V-ig tart (2.067V+VT), mert eddig van a tranzisztor telítésben. A szimuláció azonban azt mutatja, hogy már 2.6V-nál megérkezik a telítés határára. (Itt a Level 2 modell közelítése már romlik.)

Lefelé több is lenne, de a szimmetria kedvéért csak 1.53V-ig használjuk.