6. SZ. GYAKORLAT

HÁROMSZÖG GENERÁTOR

KÉTSZINTŰ KOMPARÁTOR

KONDENZÁTOR TÖLTÖGETÉSE

ÖSSZEÉPÍTÉS: RAMP GENERÁTOR

AC VIZSGÁLATOK

KAPACITÁSOK KINYERÉSE

KÖZÖS SOURCE-Ú ERÖSÍTÖ VISELKEDÉSE

A SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEI

HÁROMSZÖG GENERÁTOR

1. KÉTSZINTŰ KOMPARÁTOR

Az OpAmp komparál, és átkapcsolja a referenciát, így hiszterézis keletkezik  –  és gyorsul az átkapcsolás.

Az OpAmp PMOS diff. párra van építve, az áramgenerátor-hoz kívülről adunk UB előfeszültséget.

CPU = 3V,   CPL = 0.5V

if (UIN > UREF) SWT = High; else SWT = Low;

2. KONDENZÁTOR TÖLTÖGETÉSE

A C1 kondenzátort két áramtükör kimenete (U1 és U3) tölti ill. kisüti aszerint, hogy az USW jel 0 vagy 1 (U4 vagy U2 kapcsol be).

A teljes áramkörben az USW jelet a komparátor kimenete szolgáltatja, azt viszont a kondenzátor feszültsége (RR) hajtja meg.

Igy a kondenzátoron a (nagyjából) konstans töltöáramok mellett a feszültség 0.5-3 volt között lineárisan váltakozik.

3. ÖSSZEÉPÍTÉS: RAMP GENERÁTOR

A teljes áramkörhöz elegendő egyetlen 10µA-es referencia áramforrás.

A referencia feszültségeket előállító ellenálláslánc 10 µA-t fogyaszt, de kedvezöbben is megoldható néhány tranzisz-torral és kisebb fogyasztással (és kisebb helyfoglalással).

Ha a háromszög-jelet az RR pontról egy másik kompará-torra vezetjük, akkor at ottani referenciát alkalmasan vál-toztatva pulzus-szélesség modulációt lehet megvalósítani.

AC VIZSGÁLATOK

1. TRANZISZTOR KAPACITÁSOK KINYERÉSE

Keressük az AMS N4 tranzisztor CGS és CGD kapacitásait. Cél az alábbi CS erösítö frekvenciamenetének a becslése.

A DC paraméterek és a beállítás:

K=300µA/V2,  VTH=0.49V,  ID=10µA,  UGS=0.68V,

UOd=0.18V  UDS=1.5V,  RS=150kOhm,  RL=150kOhm

A kapacitások "megméréséhez" a tranzisztort a drainjénél hajtjuk meg a munkapont megtartása mellett és így szimu-láljuk:

~

V1

CGD

UGS

CGS

RS

Ehhez a kisjelü helyettesítö kép:

Az átviteli függvény:    A = UGS/V1

A = R*CGD*S/(1 + R(CGD + CGS)*S)

Alacsony frekvencián a nevezö 1-re redukálódik:

A = R*CGD*S

A szimulációból    f=1MHz,   A= 1.62e-3, ebböl CGD=1.7fF

Magas frekvencián (1GHz) a nevezöben az 1 elhanyagol-ható:

A = CGD / (CGD+CGS)

A szimulációból    A=23.3e-3, ebböl   CGS=72fF

2. BECSÜLJÜK MEG A VISELKEDÉST

Az erösítö helyettesítö képe:

A becslést a Miller közelítéssel kezdjük. Ehhez a helyet-tesítö képet átrajzoljuk úgy, hogy CGD-t felhasítjuk:

Itt gm-re is szükség lesz, ebben a munkapontban

gm = 2ID/UOd = 2*10µA/180mV = 111 µS

Az alacsonyfrekvenciás erösítés:

AU = gm*RD = 111µS * 150kOhm = 16.5

A bemeneti oldal töréspontja:

f1 = 1/(2π*RS(CGS+AU*CDG))

f1 = 1/(6.28*150kΩ(72fF + 16.5*1.72fF)) = 10.6MHz

A kimeneti oldal töréspontja (1/AU-t és CDB-t elhanyagolva):

f2 = 1/(2π*RD(CGD+CDB))

f2 = 1/(6.28*150kOhm*1.72fF) = 617MHz

A Miller közelítés elvesztette a zérust, azt más módon lehet becsülni:

A kimenetre két út vezet, ezek egyenlök és ellenfázisúak:

fz = gm/CGD = 111*e-6/(2π*1.7fF) = 10.3GHz

3. A SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEI:

A kiolvasott értékek:

f1 = 8.9MHz

f2 = Nem kiolvasható, mert közel van f1-hez

fz = 9.2GHz  (nagyon bizonytalan kiolvasás)