7. SZ. GYAKORLAT

A GILBERT CELLA

A DIFFERENCIÁL PÁROS VISSZAIDÉZÉSE

A GILBERT CELLA FELÉPÍTÉSE

A SZORZAT KINYERÉSE, SZIMULÁCIÓ

AC VIZSGÁLATOK

DIFFERENCIÁLERÖSÍTÖ VIZSGÁLATA

A SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEI

A GILBERT CELLA

1. A DIFFERENCIÁL PÁROS VISSZAIDÉZÉSE

U1

IG

I1

I2

U2

Udiff

I/IG

1,0

0,5

U/Uh0

1,0

-1,0

2

2

-2

0

Vezérlés nélkül:

Udiff = 0		U1=U2= U0 = VT+Uh0 		I1 = I2 = I0 = IG/2

Tiszta négyzetes karakterisztikával	IIG=0,5±Udiff2Uh01−Udiff2Uh02

Kis kivezérlésnél     Udiff/Uh0 << 1   közelítünk:

I1,2 ≈ I0*(1 ± Udiff/Uh0)

Bevezetjük a   z = Udiff/Uh0   változót (z<<1), akkor

I1,2 ≈ I0*(1 ± z)

2. A GILBERT CELLA FELÉPÍTÉSE

IG

Ud1

I1

I2

Ud2

I3

I4

I2+I4

I1+I3

IB

IA

Két "emelet" van két bemenöjellel   Ud1  és  Ud2   és ennek megfelelöen z1 és z2. A négy kimenö tranzisztorból kettö-kettönek az áramát összefogjuk

Az alsó szinten I0=IG/2, a kimenö áram IA és IB:

IA,B = I0 * (1 ± z1)

Ezek képezik a felsö szinten a tail-áramot, ami a két-két differenciál tranzisztor között megoszlik:

I1,2 = (IA/2)*(1 ± z2)     valamint    I3,4 = (IB/2)*(1 ± z2)

A lineáris egyszerüsítés jóvoltából csak elsöfokú és ke-resztszorzat tagokat kapunk, különbözö elöjelekkel.

3. A SZORZAT KINYERÉSE, SZIMULÁCIÓ

A négy drain áram alkalmas kombinációjával a kereszt-szorzat kiemelhetö.

Összeadjuk I1-et és I3-at, valamint I2-t és I4-et, az elöjelekre különösen figyelve

I1+I3 = (IA/2)*(1+z2) + (IB/2)*(1-z2) = I0*(1+z1z2)

I2+I4 = (IA/2)*(1-z2) + (IB/2)*(1+z2) = I0*(1-z1z2)

Ennek a két áramnak a különbsége pedig

(I1+I3) – (I2+I4) = 2I0*z1z2

A különbséget képezhetjük tiszta differenciálisan, két mun-kaellenállásról levéve a kimenö differenciális jelet, vagy pedig egy összegzö áramtükörrel aszimmetrikus kimenetet elöállítva. A bemutatott szimulációs példán az utóbbi megoldás látható.

AC VIZSGÁLATOK

1. DIFFERENCIÁLERÖSÍTÖ VIZSGÁLATA

Kiinduló adatok AMS035 tranzisztorok:

NMOS

VTH=0.49V,     KN=300µA/V2,      λ=0.02/V,    CGSN=72fF

PMOS

VTH=0.68V,     KP=155µA/V2       λ=0.017/V,    CGSP=137fF

Erösítés:            AU = gmN/(gdN + gdP)

Output pólus:      fOut ≈ (gdP + gdN)/(2πCLD)

Tükör pólus:      fMir ≈ gmP/CE           CE ≈ 2CGSP

Részletes számítás:

Az NMOS-oknál mm=4, tehák KN=4*300=1200µA/V2

UhN = sqrt(10µA/1200µA/V2) = 91mV

A PMOS-oknál mm=1, K=155µA/V2

UhP = sqrt(10µA/155µA/V2) = 0.25V

Erösítés:

gmN = 2IDN/UhN = 20µA/91mV = 220µS

gdN = λ*IDN = (0.02/V)*10µA = 0.2µS

gdP = λ*IDP = (0.017/V)*10µA = 0.17µS

AU = gmN*(gdN+gdP) =220µS/(0.2µS+0.17µS) = 600 (56dB)

Pólusok:

fOut = (0.2µS+0.17µS)/(2π*1pF) = 59kHz

gmP = 2IDP/UhP = 20µA/0.25V = 80µS

fMir = gmP/(2π*2*CGSP) = 80µS/(2π*2*137fF) = 46.5MHz

Van egy zérus is 2fMir=93MHz frekvencián, alig észrevehetö.

2. A SZIMULÁCIÓ EREDMÉNYEI

AU = 50dB

fOut = 70kHz

fMir = 45MHz    (bizonytalan leolvasás)

fZerus = 90MHz    (bizonytalan leolvasás)