Demonstrativ szimuláció a rezgökondenzátor témához
Referencia a hagyományos alap-integrátor kapcsolás, Int1_TB1.asc
A bemenö jel két generátorral összeállított pozitív és negatív pulzusok sorozata, amely integrálva trapézfüggvényt ad ki. Ciklusa 4msec, 250Hz. Az alapösszeállításban szépen integrál.
Az értékek megváltoztatása felborítja az egyensúlyt:

Ha IB, C1, R1 nincsenek a helyükön, a müködés elromlik.

Ugyanúgy baj van, ha az integrálási idö túl hosszúra nyúlik, 4msec helyett 12msec. Ez látható Int1_TB2_12msec.asc esetében.

Rezgökondenzátoros mintakapcsolás: Int_Rezgokond_TB1.asc. 

Az integrálandó jel az elöbbi, 250 Hz. A kapcsolási gyakoriság 20µsec, 50kHz.
Észrevehetö rajta, hogy a kapcsolási tranziensek miatt a nullaszint lassan elmászik, idönkint nullaszint visszaállításra van szükség. Ehhez adalék az Int_Rezgokond_TB1_zoom1.plt kinagyítás. Ennek oka a kapcsolójelek által elöidézett töltésinjektálás lehet.
A rezgökondenzátoros jelformát részletesebben az Int_Rezgokond_TB1_1Takt.plt kinagyítás mutatja.
A rezgökondenzátoros integrátorban C=10pF alakítja az ellenállást:


Requ = 1/(fC) = 1/(50x103 x10x10-12) = 2 MegOhm

A jel amplitudóját le kellett venni 0.5V-ra, mert az N-csat. kapcsolótranzisztorok nem bírták.
A rezgökondenzátor által közvetített áram a pulzus alatt:

I = 0.5V/Requ = 0.5V/2Mohm = 0.25µA

Az 1msec-os pulzus integrálásából létrejövö feszültség emelkedés:


∆U = (I/C) x ∆t = (0.25x10-6/200x10-12) x 1x10-3 = 1.25V

A szimulációban kimért érték kb. 2%-al nagyobb, 1.28V, 
Ennek magyarázata a kapcsoló jelek következtében fellépö klf. töltésinjektálódás és (esetleg) az erösítö nem végtelen nagy erösítése lehet, valamint a kapcsoló tranzisztorok source/drain diffuziójának a járulékos tértöltés kapacitása.































































PAGE  
1
2013.11.07.   GP.


