GYAKORLAT 11.15.

ZAJ

1. Kimeneti zajteljesítmény.   (Razavi Ex. 7.2.)

2. Ökölszabály ellenállás effektív zajfeszültségére

3. MOS tranzisztor csatorna zaja

DIGITÁLIS ÁRAMGENERÁTOR:

ALAP VÁLTOZAT

JAVÍTÁSILEHETÖSÉGEK

KAPCSOLT KAPACITÁSÚ (SC) ÁRAMKÖRÖK

A REZGŐKONDENZÁTOR

INTEGRÁTOR KAPCSOLT KAPACITÁSSAL

SZIMULÁCIÓS NEHÉZSÉGEK

ZAJ

Bevezetö példák

1. Kimeneti zajteljesítmény.   (Razavi Ex. 7.2.)

Egy erösítö kimenetén az egyoldalú fehér zaj-spektrum mértéke

Snoise(f) = 5x10-16 V2/Hz

A totál zaj B sávszélesség mellett:

B

Pnoise = 0∫   Snoise(f)df = S*B

Határozzuk meg a totál zaj effektív értékét B = 1MHz valamint 20kHz mellett				(22.3µV, 3.2µV)

2. Egyszerü ökölszabály ellenállás effektív zajfe-szültségére szobahömérsékleten Thevenin helyette-sítö kép szerint:

V2Zaj = 4kTBR

VZajEff = sqrt(4kTBR)

VZajEff [µV] = sqrt(4*1.38e-23*300*B[kHz]*R[kΩ]

VZajEff [µV] = 0.13*sqrt(B[kHz]*R[kΩ])

3. MOS tranzisztor csatorna zaja

Max. mekkora zajt tud egy MOS tranzisztor generálni? (Ex. 7.5.)

(ˠ≈0)

Az erösítés akkor maximális, ha a terhelés gL=0, azaz egy áramgenerátor (I1), akkor a tranzisztort csak a saját kimenö ellenállása, rOut=1/gd terheli:

V2n,out = I2n r2Out = (4kTgm) r2Out

gm=50µS,     gd=1µS       (k=1.38e-23)			(6.4µVeff)

Mennyi a jel/zaj viszony (SNR), ha ezt a fokozatot mikrofon elöerösítöben használjuk, és a kimeneten 6.4mVeff hasznos jel jelenikmeg?		(60dB)

DIGITÁLIS VEZÉRLÉSŰ ÁRAMGENERÁTOR

Áram-kimenetű D/A-konverter, többnyire áramtükrökből

U = RIGEN

AGND

R

IGEN

Áram-feszültség konverzió:

ÁRAMTÜKÖR GENERÁTOROK

Duplázódó (1, 2, 4, 8, …) elemi áramgenerátorok

UBIAS

I0

IR

W/L

2I0

4I0

8I0

1W

2W

4W

8W

Common centroid elrendezésü egység-tranzisztorok

Kapcsolók a kimenet felé

Feszültségre konvertált D/A átalakító:

UBIAS

IR

W/L

D0

D1

D2

D3

1W

2W

4W

8W

AGND

Az áramgenerátorok fix feszültségre dolgoznak (AGND)

A kapcsolók csak kapcsolnak.

UBIAS

IR

W/L

1W

2W

UG2

IGEN

D0

D1

Kaszkód kapcsolók változó feszültséghez:

A kaszkód tranzisztorokat kapcsolónak is használjuk, UG2 és nulla között. (Analóg multiplexerrel vezérelve!)

A minimális gate-feszültség:

UG2 = VT + 2Uh

Konstans áramfelvétel

Két kapcsoló tranzisztort ellenfázisban vezérelve az áramot a kimenetre vagy a tápforrásra irányíthatjuk.

UBIAS

IR

W/L

D0

D1

1W

2W

IGEN

Ezáltal az összáram-felvétel konstans marad, a rendszer-ben nem lesznek meredek áramugrások.

Pontosság/felbontás, monotonicitás

A legnagyobb helyiérték bekapcsolása a kritikus

pl. 127-röl 128-ra

7-8 bit még könnyen megy, esetleg 9-10 bit

Algoritmikus felépítés

Algoritmikus egységcellák

„vond le és duplázd meg”					A/D-C

„felezd meg és add hozzá”  –  R–2R létra		D/A-C

UA = VDD*k/2n

KAPCSOLÓK

R

R

R

2R

2R

2R

2R

n

k

D

BE

W

UBIAS

I

I0

W/L

I/2

I0

I/2+I0

W

2W

W

W

I/2

W

KI

„felezd meg és add hozzá” CMOS környezetben áramtük-rök felhasználásával: két áramtükör és egy kapcsolható áramgenerátor

Egy egység layoutját megtervezzük és n-szer letesszük

KAPCSOLT KAPACITÁSÚ (SC) ÁRAMKÖRÖK

A REZGŐKONDENZÁTOR

Ide-oda kapcsolt kapacitás:    rezgőkondenzátor

Nagyértékü ellenállások "utánzása"

C

Ø1

U1

U2

Ø2

Ø1

Ø2

Töltéstranszfer át nem lapolódó órajelekkel

Q1=CU1		Q2=CU2

Ekvivalens áram (I=Q/t) és ellenállás:

C

U1

U2

Rekv

Iekv = f∙C∙(U1 – U2)		Rekv = 1/(C· f )

Az áramszállítás szakaszos:     τ =1/f

Csak akkor müködik, ha a kapcsolgatás frekvenciája lényegesen nagyobb, mint az üzemi frekvencia

Másodlagos effektusok: mint a S/H áramkörnél

Töltés injektálás a gate-csatorna kapacitáson keresztül

Dummy tranzisztor ellenfázisban vezérelve:

Ø2

Ø1

C

U1

U2

Ø1

Ø2

Rail-to-rail üzem csak CMOS kapcsolókkal megy  azzal a kompenzálás is megoldható

INTEGRÁTOR KAPCSOLT KAPACITÁSSAL

Alkalmazás RC szürőkben, visszacsatolásra: kis C, nagy R

Példa: kapcsolt kapacitású integrátor

C1

C2

Rekv

C

Ha AU ≈ ∞, akkor a kimenő jel a bemenet integrálja:

UKI=UBERekvCdt

Ugyanez kisjelű feltételek mellett felírva:

Uki(ω)=Ube(ω)jωω0

Az integrálás időállandója pedig:

τ=1ω0=RekvC=C2fC1

A kapacitások arányát IC-ben pontosan lehet méretezni

Az időállandót a frekvenciával kényelmesen és pontosan tudjuk szabályozni.

SZIMULÁCIÓS NEHÉZSÉGEK

A kapcsolási frekvencia lényegesen magasabb, mint a feldolgozott jelek frekvenciája.

A szimulációt a kapcsoló jel sok száz, esetleg sok ezer periódusáig kell futtatni  sok idő.

Kisjelű AC szimulációnál „keveredik” az idő és a frekvencia tartományban való szimuláció. Ez már nem idő kérdése.

Nincs tökéletes megoldás, a tervezőnek itt nehéz dolga van

A tranziens szimuláció gyorsítható: funkcionális modell az erősítőknek

AC szimuláció: a rezgőkondenzátorokat helyettesítjük az ekvivalens ellenállásukkal.

Ez a csere befolyásolhatja a DC munkapontot