MŰVELETI ERŐSÍTŐK AC VISELKEDÉSE

Gärtner Péter    2009.10.27.

Ubias

T5

VDD

INP

IB

OUT

INN

QN

T2

T1

TB

T7

T6

T4

T3

QP

##### FÁZISTARTALÉK ÉS KOMPENZÁLÁS:

egyszerüsített kétfokozatú helyettesítö kép alapján Cc és Rc kompenzáló elemekkel

u1

u1gm2

R2

Rc

C2

uin

gm1

R1

Cc

C1

uout

Az alacsonyfrekvenciás erősítések:

A10 = gm1R1	és	A20 = gm2R2

és ezekből:

A0 = A10 A20

Ha CC=0 és RC=0 akkor nincs visszahatás, van két egymáshoz közeli pólus, p1 és p2

{ a=1/(1+jω/ω0) = 1/(1+jω/p) }

Pólus hasítás: (pole splitting)

20dB/Dekád

fT

fT0

p20

p10

p2

p3

p1

log A

log f

A0

1

fT

log f

p3

p2

p1

φ

-90

0

-270

-180

Az elsö fokozat terhelése:

CMiller = CC (A20 + 1)

Ettöl p1 és fT lefelé tolódik

Ha RC=0, CC zérust hoz be, negatív frekvencián:    (1 – jω/ωz)

Ezeket RC el tudja tüntetni

A részletes vizsgálathoz harmad ill. negyedfokú komplex egyenletek megoldása szükséges

Elsö közelítés:

Aω=A01+jωz1+jωp11+jωp2

A domináns pólus:

p1=1A20R1CC = 1gm2R2R1CC

A második pólus:

p2≈gm2C1+C2=A20R2C1+C2

A zérus helye pontosan adódik:

z=−gm2CC

A tranzitfrekvencia:

ωT=gm1CC

A hasítást gm2-vel és CC-vel lehet beállítani

Elöírjuk:

p2 = KT		K = 4…8

és ebből

CC=Kgm1gm2C1+C2  ≈  0,4…4pF

RC hatására csak a zérus (és p3) helye módosul:

z=1CC(RC−1/gm2)

RC=1/gm2 esetén a zérus megszűnik, de ha

RC=1gm21+C1+C2CC

akkor z = p2 és kioltják egymást

Ez a lead compensation

A gyakorlatban becslések alapján, K=67 mellett meghatá-rozzuk CC valamint RC kezdő értékét.

Ezután szimulációval finomhangolunk

Az igazi OpAmp viselkedése hasonló, és a szimulátor segítségével aránylag könnyen kompenzálható

Közös Bode diagramm kompenzálva és anélkül

DEMONSTRÁCIÓ IDEÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖ-ZÖTT SZERKESZTÉSSEL ÉS SZIMULÁCIÓVAL

Az áramkör általános frekvencia- és fázismenete, beeállítá-sok nélkül

A

FI

P1

P2

P3

Z < 0

-180

-360

log f

20 dB/Dek

20 dB/Dek

40 dB/Dek

40 dB/Dek

A fenti viselkedést a szimuláció is visszaadja:

Két független erösítöfokozat Bode diagrammja,

P1 és P2 közel vannak egymáshoz.

A

FI

P1

P2

-180

40 dB/Dek

Két független erősítő szimulációja.

A10 = 50		A20 = 80		A0 = A10A20 = 4000 (72 dB)

A számított pólusok:		P1 = 5.3 MHz

P2 = 6.6 MHz

A tranzit-frekvencia:		fT = 380 MHz       φT = 178°

Beiktatjuk CC-t, ez P1-et lefelé tolja, és behoz egy zérust is: 			τZ = 1/Z = -CC/gm2

A behozott zérus itt történetesen egybeesik P2 –vel: Z = -P2

Ezek abszolút értékben kiegyenlítik egymást, de a fázistolá-suk összeadódik.

A

FI

P1

Z = -P2

-90

-270

log f

20 dB/Dek

A konkrét példában CC = 0.6 pF, ez a két közeli pólust széttolja:

P1 = 5.3 MHz  33 kHz

P2 = 6.6 MHz  265 MHz

Új elem a zérus:	Z = -265 MHz, egybeesik P2-vel.

A számított (közelítö) fT = 133 MHz, a szimulációból:

fT = 123 MHz,		φT = 125°

Beiktatunk egy extrém kis értékü kompenzáló ellenállást is.

Ez csak annyit változtat, hogy még behoz egy extrém magas frekvenciájú P3 pólust is.

20 dB/Dek

A

FI

P1

Z = -P2

-90

-270

log f

P3

-360

40 dB/Dek

RC = 1 Ohm

(P3 = 1.3 THz, nincs rá egyszerü közelítö összefüggés)

Minthogy a

τZ = 1/Z = -CC(RC - 1/gm2)

összefüggés alapján a zérus tologatható, elsö lépésben eltoljuk nullába – tehát a zérus megszünik

(P3 viszont lecsúszik)

20 dB/Dek

A

P1

P2

log f

P3

60 dB/Dek

FI

-90

-270

A jelen áramkörnél:

RC = 1/gm2 = 1000 Ohm

fT = 118 MHz,		φT = 120°

Második lépésben Z = +P2 értéket állítunk be:

RC=1gm21+C1+C2CC

Igy P2 és Z fázismenetben is kioltják egymást, marad P1 és P3

A

FI

P1

Z = +P2

-90

-180

log f

P3

20 dB/Dek

40 dB/Dek

A jelen áramkörnél:

RC = 1/gm2(1 + (0.3+0.3)/0.6) = 2000 Ohm

fT = 136 MHz,		φT = 99°

P3 500 MHz körül van