MOS tranzisztor karakterisztika közelítö összefüggések

2009.12.02.    GP.

Az alábbi szimulációs sorozat bemutatja a MOS tranzisztorok karakterisztikáit valamint azt, hogy ezeket a karakterisztikákat hogyan lehet egyszerü, kézi számításokhoz is használható (Level1 tipusú) függvényekkel közelíteni. Itt a következö függvényekröl van szó:

Transzfer karakterisztika (küszöb felett):		ID = K*(Uh)2

Transzfer karakterisztika, küszöb alatt:		ID = I0*exp((UGS-VT)/(n*UT))

Kimeneti karakterisztika:				ID = K*(Uh)2(1+λUDS)

A függvény illesztés egyszerü, tiszta matematikai probléma, néhány egyenlet felírásával és megoldásával elvégezhetö. A jelen példában azonban más módszert alkalmaztunk. Kihasználtuk a Spice szimulátor jel-kalkulátorának lehetöségeit. Az ugyanis meg tud jeleníteni a szimulációban résztvevö különbözö jelekböl (feszültségek, áramok) képezett függvényeket is. A szimulátor által meghatározott görbék mellett tehát fel lehet rajzoltatni a fenti közelíttö függvényeket is. Ezeket alkalmasan választott paraméterek segítségével "rá lehet húzni" a karakterisztikára (illetve annak egy megcélzott tartományára), és el lehet érni egy optimális közelítést. Az illesztés igy néhány (3-4) iterációval megvalósítható, föleg azért, mert a felrajzolt görbék könnyen változtathatók és az egyezés jól áttekinthetö.

A bemutatott példa 0.8 µm-es technológiával megvalósított analóg tranzisztorok BSIM-3 modelljét közelíti. A közelítés meglehetösen jó, mert analóg célra a minimálisnál jóval nagyobb, 2.8 µm hosszúságú csatornát választunk. Megjegyezzük, hogy a mély szubmikron tartományban (≤100nm) másodlagos effektusok jelentösen eltorzítják a karakterisztikát, ezért ott az illesztés jóval nehezebb feladat, az itt látható szép egyezés nehezen érhetö el.

A vizsgált tranzisztorok:	NA, n-csatornás, és 	PA, p-csatornás

csatornahossz:			2.8µm			2.8µm

csatornaszélesség:		14.2µm		21.2µm

A kiadódott eredmények:

küszöbfeszültség:		0.73V			0.93V

K				182 µA/V2		108 µA/V2

I0				0.33µA		0.13µA

n*UT (UT=26mV)		41mV			34mV

λ	[1/V]			0.02			0.015

A mellékelt kapcsolási rajzok (.asc) mindegyike karakterisztika felvételre van beállítva. Mindegyikhez van egy azonos nevü, megjelenítést vezérlö fájl is .plt kiterjesztéssel, amelyik a szimuláció lefuttatásakor automatikusan elöállítja a karakterisztikát a szokásos formában. Utána

Plot Settings  Open Plot settings File

paranccsal aktiválhatjuk a további rajzoltató fájl(ok)at. Ezek egy vagy két lépésben bemutatják az adott karakterisztika közelítését úgy, hogy a közelítö függvényt is felrajzoltatják a karakterisztika mellé.

1a: Elöször az n-csatornás tranzisztorokat vizsgáljuk. NA_Char1.asc és NA_Char1.plt a képernyöre hozzák az ID=f(UGS) transzfer karakterisztikát.

1b: NA_Char11.plt megnyitásával a közelítö függvény is kirajzolódik, az egyezés nagyon jó.

2a: NA_Char1log.asc és NA_Char1log.plt a transzfer karakterisztikát UGS=0V-tól mutatják be, a lineáris léptékben VT alatt csak ID≈0 étéket látunk.

2b: NA_Char11log.plt megnyitásával a lépték logaritmikusra vált, így azonnal látható az exponenciális jelleg.

2c: NA_Char12log.plt felrajzoltatja az exponenciális közelítést is, amelyik kb. öt dekádon keresztül kiséri a karakterisztikát.

3a: NA_Char2.asc és NA_Char2.plt a képernyöre hozzák az ID=f(UDS) kimeneti karakterisztikát. UGS = 0.8V, 0.9V … 1.3V

3b: NA_Char21.plt megnyitásával a közelítö függvény is kirajzolódik.

3c: NA_Char22.plt a transzfer karakterisztikát K*(UDS)2 formában az origóból indulva rajzoltatja fel, ezzel kijelölve a telítési tartomány határát.

4a: Ezután a p-csatornás tranzisztorok kerülnek sorra. (Az elöjelek úgy vannak beállítva, hogy itt is a megszokott formákat láthassuk viszont.) PA_Char1.asc és PA_Char1.plt a képernyöre hozzák az ID=f(UGS) transzfer karakterisztikát.

4b: PA_Char11.plt megnyitásával a közelítö függvény is kirajzolódik, az egyezés nagyon jó.

5a: PA_Char1log.asc és PA_Char1log.plt a transzfer karakterisztikát UGS=0V-tól mutatják be, a lineáris léptékben VT alatt csak ID≈0 étéket látunk.

5b: NA_Char11log.plt megnyitásával a lépték logaritmikusra vált, így azonnal látható az exponenciális jelleg.

5c: PA_Char12log.plt felrajzoltatja az exponenciális közelítést is, amelyik közel öt dekádon keresztül kiséri a karakterisztikát.

6a: PA_Char2.asc és PA_Char2.plt a képernyöre hozzák az ID=f(UDS) kimeneti karakterisztikát. UGS = 1.0V, 1.1V … 1.6V

6b: PA_Char21.plt megnyitásával a közelítö függvény is kirajzolódik.

6c: PA_Char22.plt a transzfer karakterisztikát K*(UDS)2 formában az origóból indulva rajzoltatja fel, ezzel kijelölve a telítési tartomány határát.