# MIKROELEKTRONIKAI TERVEZÉS (DIGITÁLIS)

# KOMPLEX FELADAT  –  SOKFÉLE TÉMA

DESIGN FLOW     (A TERVEZÉS MENETE)

# SPECIFIKÁCIÓ  –  A MÜKÖDÉS MEGFOGALMAZÁSA

# MAGASSZINTÜ VISELKEDÉSI LEÍRÁS KÉSZÍTÉSE

# VERIFIKÁCIÓ SZIMULÁCIÓVAL

# ANALÓG ÉS DIGITÁLIS SZIMULÁCIÓ

# ÁRAMKÖR TERVEZÉS  –  SZINTÉZIS    VERILOG NYELV

# FIZIKAI TERVEZÉS  –  LAYOUT    PLACE & ROUTE

# ELLENÖRZÉSEK:		DRC		FIZIKAI GYÁRTHATÓSÁG

# ERC		ELEKTR.

# LVS  ––>  LAYOUT VERSUS SCHEMATIC

# SZIMULÁCIÓ PARAZITÁKKAL  –  BACKANNOTATION

# TESZT

# TERVEZÉS

# TESZT ELLENÖRZÉS  ––>  HIBASZIMULÁCIÓ

# TESZTELÉSI SEGÍTSÉG  –  DFT

# ÁRAMKÖRI ÉS TECHNOLÓGIAI ALAPOK

# PROGRAMOZHATÓ ESZKÖZÖK

BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS IC-K (ASIC) TERVEZÉSI SZEMPONTJAI

AZ ASIC TERVEZÖ FELADATAI

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

SZINKRON HÁLÓZATOK

ÓRAJEL ELLÁTÁS

ASZINKRON HÁLÓZATOK

A RESET KÉRDÉSE

TÁPFESZÜLTSÉG ELLÁTÁS

DISSZIPÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS

AZ ASIC TERVEZÖ FELADATAI:

AZ ÖTLETTÖL A SOROZATGYÁRTÁSIG

AZ ASIC HÁROMSZÖG:

- A FELHASZNÁLÓ	  --  TUDJA (?) MIT AKAR

- A TERVEZÖ		  --  TUDJA MIT LEHET

- A GYÁRTÓ		  --  ADJA A KÖNYVTÁRAT (+DRC)

A SPECIFIKÁCIÓ TÉTELEI:

- ELEKTRONIKUS/LOGIKAI FUNKCIÓ

- FREKVENCIA: GYAKRAN KRITIKUS

- TÁPESZÜLTSÉG, TELJESITMÉNYFELVÉTEL, TERHELHETÖSÉG, ÜZEMI HÖFOK

- TOKOZÁS, LÁB(PIN)KIOSZTÁS

- DARABSZÁM/SOROZATNAGYSÁG

A GYÁRTÁS UTÁN: A TESZT BEINDITÁSA

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

SZINKRON HÁLÓZATOK

- ELÖNYÖK  --  HÁTRÁNYOK

KOMB1

OUTPUT

ÁLLAPOT

REGISZTER

KOMB2

KÖV.ÁLL.

Y

X

VÉGES AUTOMATA MODELLEK

- BEMENETI JELEK SZINKRONIZÁLÁSA

- ÁLLAPOTKÓDOLÁS

CNT4

GO

CLEAR

DEK12

START

Q(3:0)

SZÁMLÁNC ALAPU AUTOMATÁK

- PIPELINE STRUKTÚRA

ASZINKRON HÁLÓZATOK

ELÖNYÖK:

- KISEBB TELJESITMÉNYFELVÉTEL

- KISEBB HELYIGÉNY

- GYORSABB MÜKÖDÉS

HÁTRÁNYOK

- NEHEZEBB TERVEZNI

- HAZÁRDRA ÉRZÉKENY

ASZINKRON RÉSZÁRAMKÖRÖK BEIKTATÁSA

PÉLDA: ASZINKRON FREKVENCIAOSZTÓ

CNT4

DEK

11

DEK

0

R

S

RES

CLK

Q[3:0]

A RESET KÉRDÉSE

- FIZIKAI MÜKÖDÉS

- SZIMULÁCIÓ

- TESZT

ASZINKRON RESET MINDIG KELL

KIVÉTEL:

EGYES FPGA-K ESETÉN KEDVEZÖBB A SZINKRON RESET

TÁPFESZÜLTSÉG ELLÁTÁS

- CORE POWER RING

- PAD POWER RING

- DIGITÁLIS ÉS ANALÓG RÉSZEK KÜLÖN TÁPLÁLVA

DISSZIPÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS

LOW POWER – KIS TELJESITMÉNY  --  KIS FOGYASZTÁS

- TELEPES (VAGY AKKUMULÁTOROS) ÜZEM

- NAGYSEBESSÉGÜ PROCESSZOROK

OPTIMALIZÁLÁS HELYIGÉNY SEBESSÉG ÉS FOGYASZ-TÁS KÖZÖTT

A DISSZIPÁCIÓ FORRÁSAI:

- STAT. ÁRAMFELVÉTEL: KÜSZÖBFESZ. ALATTI ÁRAM

- RÖVIDZÁRLATI ÁRAM (KERESZTBE NYITÁS)

P = Konst * (VDD-2VT)3 * τ * f

- DINAMIKUS KAPACITIV TÖLTÖÁRAM

KAPCSOLÁSI AKTIVITÁS (SWITCHING ACTIVITY):

α = P(0->1) = P(0) * P(1)

Pd  =  Σ αi * Ci * VDD2

- GLITCH-ÁRAM

LEHETÖSÉGEK:

- CMOS KB. 1V TÁPFESZÜLTSÉGIG MÜKÖDÖKÉPES

- KAPUZOTT ÓRAJELEK, STAND-BY ÜZEMMÓD

- TRANSZFER KAPUK

- ASZINKRON HÁLÓZATOK ALKALMAZÁSA

ASIC ÓRAJEL ELLÁTÁS

ELÖÁLLITÁS:  KRISTÁLY VAGY RC OSZCILLÁTOR

C1

C2

R

R

C

GHz TARTOMÁNYBAN: LOKÁLIS OSZCILLÁTOROK KÜLSÖ JELLEL SZINKRONIZÁLVA

SZÉTOSZTÁS (CLOCK TREE)  --  KIEGYENSÚLYOZVA

SPECIÁLIS ELOSZTÓ STRUKTÚRÁK:

FA

H-FA

HÁLÓ

CLOCK SKEW

D    Q

D    Q

D    Q

Δ1

Δ2

CK2

B

C

D

FF2

FF3

FF1

KAPUZOTT ÓRAJEL (QUALIFIED CLOCK)

CK

CKN

A

A Λ CKN

A Λ CK

# HDL ÉS ÁRAMKÖRSZINTÉZIS

HDL   --   HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE

HARDVER LEIRÓ NYELV

VERILOG, VHDL, SYSTEM C

ÁRAMKÖRLEIRÁS ÉS SZIMULÁCIÓ A SPECIFIKÁCIÓ VISELKEDÉSI LEIRÁSÁTÓL ÉS SZIMU-LÁCIÓJÁTÓL AZ ÁRAMKÖRSZINTÉZISIG, KAPUSZINTIG

IDEÁLIS SZINTÉZIS:

SPECIFIKÁCIÓ  →  →  CHIP LAYOUT

EZT KÖZELITIK A SZINTÉZISPROGRAMOK

A MAGASSZINTÜ LEIRÁSOK MÖGÖTT A REALIZÁCIÓ SZABADSÁGFOKA IGEN NAGY.

RENDSZER-SZINTÜ DÖNTÉSEK: SZOFTVER/HARDVER ?

MAGASSZINTÜ SZINTÉZISPROGRAMOK SPECIÁLIS FELADATOKRA

ÁLTALÁNOS SZINTÉZISPROGRAMOK CSAK HARDVER-KÖZELI LEIRÁSRA

ÁRAMKÖR SZINTÉZIS

A TERVEZÉS A SPECIFIKÁCIÓNAK A KÓDOLÁSÁVAL ÉS SZIMULÁCIÓJÁVAL KEZDÖDIK

FOKOZATOS FINOMITÁS

A SPECIFIKÁCIÓ VISELKEDÉSI SZINTÜ LEIRÁSÁT RTL SZINTÜ LEIRÁSIG KELL LEBONTANI, VÁLTOZATLAN SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEKKEL

HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉS

PARTICIONÁLÁS, A STRUKTURA IS ELÖJÖN

PROCESSZOR JELLEGÜ CHIPEK

ADAT ÉS VEZÉRLÖ LOGIKA

ADATLOGIKA  →  REGISZTER TRANSZFER NYELV (RTL), AMELYNEK AZ ELEMEI A HDL-EKBEN IS MEGTALÁLHATÓK

VEZÉRLÖ LOGIKA  →  VÉGES AUTOMATA, RTL

KOMBINÁCIÓS LOGIKA  →  BOOLE EGYENLETEK

RTL SZINT = KVÁZI-STRUKTURÁLIS LEIRÁS

A TOVÁBBI LEBONTÁS AUTOMATIZÁLHATÓ

A SZINTÉZIS LÉNYEGE:

FUNKCIÓ  →  STRUKTÚRA

- SZINTÉZIS GENERIKUS ELEMEKKEL

- OPTIMALIZÁLÁS A TARGET KÖNYVTÁR CELLÁIVAL

- LOGIKAI VERIFIKÁLÁS SZIMULÁCIÓVAL

- IDÖZITÉS VIZSGÁLATA TIMING ANALIZISSEL

A TIMING CLOSURE PROBLÉMÁJA

UJABBAN: SZINTÉZIS ÉS ELHELYEZÉS

GLOBÁLIS (ELÖZETES) ELHELYEZÖ PROGRAM

VEZETÉKHOSSZAK ÉS KAPACITÁSOK ELÖZETES ELHELYEZÉS ALAPJÁN

FUTÁSIDÖ ANALIZIS (TIMING ANALYSIS)

NINCS STIMULUS, CSAK A NETLISTÁVAL DOLGOZIK

MEGKERESI A KRITIKUS JELTERJEDÉSI UTAT

MEGHATÁROZZA A MÜKÖDÉS BIZTONSÁGÁT ADÓ MARADÉK-IDÖT (SLACK TIME).

SZIMULÁCIÓVAL A KRITIKUS JELUTAT KERESNI KELL (ITERÁCIÓ)

HA A JEL A KÖVETKEZÖ ÓRACIKLIUSBAN ÉRKEZIK, NINCS TIMING VIOLATION

A TIMING ANALYSIS A JEL-TERJEDÉSI UTAKAT STATIKU-SAN VIZSGÁLJA  →  SLACK TIME  =  MARADÉK IDÖ

MINDEN JEL-TERJEDÉSI UTRA  →  HISZTOGRAMM

"HIBÁS HIBAJELZÉS" LEHETÖSÉGE

Q

D

Komb.

Hál.

CLK

CLK

SLACK TIME KIALAKULÁSA:

CLK

D

Q

tclk

tkomb

tdff

tsetup

tslack

Slack = tclk - tsetup - (tdff + tkomb)

A HELYES MÜKÖDÉS FELTÉTELE:	Slack  >  0

CMOS RENDSZERBEN WIRE-LOAD MODELL:

td = tdi + m*Cload = tdi + m*(ΣCin + ΣCwire)

A TERJEDÉSI IDÖT MIND JOBBAN CWIRE HATÁROZZA MEG, AMIT ELÖRE CSAK BECSÜLNI LEHET

ÁRAMKÖR OPTIMALIZÁCIÓ

HELYRE:  →  MINIMÁLIS KAPUSZÁM, TÖBBSZINTES LOGIKÁVAL

IDÖRE:     →  KÉTSZINTES LOGIKA (MINTERMEK)  FUTÁSIDÖ ANALIZIS

GYORSITÁSI LEHETÖSÉGEK:

NÖVELNI KELL A CELLÁK HAJTÓEREJÉT

- BUFFER INSERTION

- BUFFER (GATE) RESIZING

- REPEATER INSERTION

- GATE CLONING

- A KRITIKUS JELET SZÜKSÉG ESETÉN KIEMELIK A BLOKKBÓL (PL. GATED CLOCK)

Y

Y

KRIT

KRIT

X1   X2      X3    X4

X1     X2    X3    X4

A VERILOG-2001 NYELV RÖVID ISMERTETÉSE

## FELÜLRÖL KOMPATIBILIS A KORÁBBI VERZIÓKKAL

## CÉLJA: AZ ÁRAMKÖRSZINTÉZIS ELÖKÉSZITÉSE

## FUNKCIONÁLIS MODELLEZÉS

## SZIMULÁCIÓ

## REGISZTER TRANSZFER SZINTÜ LEIRÁS

## A „C” NYELVRE ALAPOZTÁK

## A HARDVER KONKURRENS MÜKÖDÉSÉT KELL LEÍRNI ÉS SZIMULÁLNI

## TÉMÁK:

## LEXIKÁLIS ELEMEK

ADATTIPUSOK

KIFEJEZÉSEK

ÉRTÉKADÁS

VISELKEDÉSI (BEHAVIOURAL) MODELLEK

MODUL DEKLARÁCIÓ ÉS FELÉPITÉS

HIERARCHIKUS STRUKTURA

A TESZTBENCH SZEREPE ÉS FELÉPITÉSE

VERILOG ELEMEK SZINTETIZÁLHATÓSÁGA

PROGRAMOZÁSI STÍLUS SZINTÉZISHEZ

TISZTA SZINKRON HÁLÓZATOK KÓDOLÁSA

A SZIMULÁCIÓ IDÖVISZONYAI

A SZIMULÁCIÓ IDÖLÉPTÉKE

## LEXIKÁLIS ELEMEK (TOKEN)

ÜRES KARAKTEREK (WHITE SPACE):

SPACE, TAB, CR, FF

KOMMENTÁROK: MINT A C (C++) NYELVBEN

// Ez egy kommentár

/* Másik kommentár */

ATTRIBUTUM (DIREKTÍVA) A FORDÍTÓ SZÁMÁRA

(*  parallel case  *)

SZÁMOK (UNSIGNED SZÁMKONSTANSOK):

43 = ’d43 = ’D43 = ’b101011 =

’B101011 = ’o53 = ’O53 = ’h2b = ’H2b

SIGNED SZÁMKONSTANSOK   s   KIEGÉSZÍTÉSSEL:

8’shC6		= -58

KARAKTERFÜZÉREK (STRING)

”Ez egy stringkonstans\n”

AZONOSITÓK

alfanumerikus karaktersorozat,

plusz aláhuzás (_) és dollár ($)

KULCSSZAVAK

Mindig kisbetü

ADATTIPUSOK

ÉRTÉKKÉSZLET

0	Nulla (hamis feltétel)

1	Egy (igaz feltétel)

z	Magas impedancia (meghajtás hiánya)

x	Ismeretlen (lehet 0, 1, vagy z)

CSOMÓPONTOK (NET):	wire (vezeték)

wire alma, kutya, abc, xx; //egyszerü vezetékek

wire [7:0] adr, dat;       // 8-bites buszok

bit select    adr[4],

part select   dat[5:2]

REGISZTEREK:   TÁROLÓ (FLIPFLOP, LATCH)

UNSIGNED:

reg alma, kutya, abc, xx;  //egyszerü regiszter

reg [7:0] adr, dat;        //8-bites regiszter

VAN SIGNED IS (2's KOMPLEMENS):

reg signed [63:0] dat;

wire signed [7:0] abc;

INTEGER REGISZTEREK:   SZÁMLÁLÓ, ELÖJELES

integer i, j, k;

REGISZTER DEKLARÁCIÓ INICIALIZÁLÁSSAL

reg clock = 0;

Müködik FPGA-nál (pl. WebPack esetében)

és testbenchben (de nem jó ASIC-ben)

SZÉLESSÉG NINCS 32-RE KORLÁTOZVA:

reg [63:0] data;

data = 'bz;  ( = 'hzzzzzzzzzzzzzzzz)

MEMÓRIA:

reg [7:0] memx[0:63];  //64-bájtos memória

A BITEK KÖZVETLENÜL NEM HOZZÁFÉRHETÖK

elem[7:0] = memx[17];

zz = elem[5];

PARAMÉTEREK: NÉVVEL ELLÁTOTT KONSTANSOK

parameter szélesség = 8;  //adatbusz szélessége

parameter clockper = 50;  // órajel periódusa

KIFEJEZÉSEK

KIÉRTÉKELHETÖ SZERKEZET, OPERÁTOROKBÓL ÉS OPERANDUSOKBÓL ÁLL

EGYETLEN OPERANDUS IS KIFEJEZÉS

OPERANDUSOK

- SZÁMKONSTANS

- VEZETÉK

- REGISZTER (INTEGER)

- BUSZBÓL SZELEKTÁLT BIT VAGY RÉSZTARTO-MÁNY (MIND VEZETÉK, MIND REGISZTER ESETÉN)

- OLYAN FÜGGVÉNYHIVÁS, AMELY A FENTIEK EGYIKÉT ADJA VISSZA

KONVERTÁLÁS SIGNED ÉS UNSIGNED MENNYISÉGEK KÖZÖTT:

MÓDOSÍTÓ KULCSSZAVAK:   $signed,   $unsigned

unsig = a/2;			//unsigned arithmetic

sig = $signed(a)/2;	//signed arithmetic

OPERÁTOROK

ARITMETIKAI OPERÁTOROK:

unáris +  -   elöjelek  (kettes komplemens)

+  -  *  /    alapmüveletek

%             modulus

**            hatványozás

Példa:	abc = <alap> ** <kitevö>

Csak akkor ad integer eredményt, ha mind az alap, mind a kitevö integer.

RELÁCIÓS OPERÁTOROK:

==		       egyenlö

<   <=		   kisebb, kisebb vagy egyenlö

>   >=		   nagyobb, nagyobb vagy egyenlö

LOGIKAI OPERÁTOROK (EGY BIT):

&&   ||	  ^^	AND, OR, XOR

!				NOT (inverz)

BITENKINTI LOGIKAI OPERÁTOROK:

~				NOT, egyes komplemens

&   |			AND, OR

^   ^~   ~^	  	XOR, XNOR, két változatban

REDUKCIÓS UNÁRIS OPERÁTOROK:

&   |   ^			AND, OR, XOR

~&   ~|   ^~   ~^	inverzek

több-bites operandus → egybites eredmény

LOGIKAI SHIFT OPERÁTOROK:

<<   >>	  eltolás, nulla lép be

ARITMETIKAI SHIFT OPERÁTOR, ELÖJEL KITERJESZTÉS:

11000110 (C6) >>> 1 = 11100011 (E3) =  -29

A BALRA SHIFT (<<<) IS MEGENGEDETT, DE MEGLEHE-TÖSEN KOMPLIKÁLT SZABÁLYOK SZERINT MÜKÖDIK.

FELTÉTELES OPERÁTOR:

<feltétel_kif> ? <igaz_kif> : <hamis_kif>

KONKATENÁCIÓ:   BIT-ÖSSZEFOGÁS

Példák:

{a,b,c},  {5{k}} (megfelel {k,k,k,k,k}-nak), {p,{2{q,r}}} (megfelel {p,q,r,q,r}-nek)

ÉRTÉKADÁS

FOLYTONOS ÉRTÉKADÁS:        assign

CSOMÓPONT TIPUSU VÁLTOZÓNAK (VEZETÉK, WIRE)

KOMBINÁCIÓS LOGIKÁT MODELLEZ EGY LOGIKAI FÜGG-VÉNNYEL, A MEGFELELÖ KAPUKBÓL ÖSSZEKÖTÖTT HÁLÓZAT FELÉPITÉSE NÉLKÜL.

assign <net_tipusu_változó> = <kifejezés>

PROCEDURÁLIS ÉRTÉKADÁS

REGISZTERNEK (INTEGERNEK) ADUNK ÉRTÉKET.

CSAK always ÉS initial ELJÁRÁSOKBAN

“TRIGGERELT”, → HA A VEZÉRLÉS AZ ELJÁRÁSON BELÜL AZ ADOTT UTASITÁSRA KERÜL

FELTÉTELES UTASITÁSOK SZABÁLYOZHATJÁK:

if, case

VISELKEDÉSI (BEHAVIOURAL) MODELLEK

INITIAL, ALWAYS:

A SZIMULÁCIÓ KEZDETÉN AKTIVÁLÓDNAK

initial		CSAK EGYSZER FUT LE

always		SZÜNET NÉLKÜL FUT

always

<utasitás>

initial

<utasitás>

SZEKVENCIÁLIS BLOKKOK

KÉT VAGY TÖBB UTASITÁS begin ÉS end KÖZÖTT:

begin

<utasitás>

..........

<utasitás>

end

EZ SZINTAKTIKUSAN EGY UTASITÁS

PROCEDURÁLIS ÉRTÉKADÁSOK

SZEKVENCIÁLIS BLOKK BELSEJÉBEN

- BLOKKOLÓ:	A BLOKKBAN MINDIG ELÖBB HAJTÓ-

DIK VÉGRE, MINT A BLOKKBAN ÖT KÖVETÖ TOVÁBBI UTASITÁSOK

<regiszter>  =  <kifejezés>

- NEM-BLOKKOLÓ:	 MEGENGEDI AZ ÉRTÉKADÁS IDÖ-ZITÉSÉT ANÉLKÜL, HOGY AZ ELJÁRÁS LEFOLYÁSÁT BLOKKOLNÁ

ELÖBB MINTAVÉTEL, CSAK AZUTÁN KIÉRTÉKELÉS

<regiszter>  <=  <kifejezés>

UTASITÁS KÉSLELTETÉS

BLOKKOLÓ UTASITÁSNÁL A SZIMULÁTOR KIVÁRJA 	A KÉSLELTETÉSI IDÖT

# <konstans> <utasitás>

# (<kifejezés>) <utasitás>

NEM SZINTETIZÁLHATÓ

FELHASZNÁLÁS: TESZTBENCH-BEN

ÉRTÉKADÁS KÉSLELTETÉS

<regiszter> <= # <konstans> <kifejezés>

<regiszter> <= # (<kifejezés>) <kifejezés>

A KIÉRTÉKELÉS AZONNAL MEGTÖRTÉNIK, A BEIRÁS KÉSÖBB. A SZINTÉZIS FIGYELMEN KIVÜL HAGYJA

PROCEDURÁLIS ESEMÉNYVEZÉRLÉS

SZINKRONIZÁLÁS EGY ÉRTÉK MEGVÁLTOZÁSÁHOZ

@(azonositó)

@(azonositó or azonositó)

@(azonositó, azonositó)

FIGYELEM !!!     and    NINCS !!!

KOMBINÁCIÓS always:

always @ *

begin

regiszter müveletek,

procedurális értékadások

end

A VÁLTOZÁS IRÁNYA SZERINT:

posedge <azonositó>

negedge <azonositó>

AZ IDÖZÍTÉS MEGVALÓSÍTHATÓ KÉSLELTETETT UTASÍTÁSOKKAL IS    TESZTBENCH

FELTÉTELES UTASITÁSOK

if		if - else		if - else if

DÖNTÉS true/false FELTÉTEL-KIFEJEZÉS(EK) ALAPJÁN:

- if (kifejezés) <utasitás>

- if (kifejezés) <utasitás> else <utasitás>

- if (kifejezés) <utasitás>

else if (kifejezés) <utasitás>

>>>   Tetszölegesen ismételhetö!   <<<

else <utasitás>

DÖNTÉS KIFEJEZÉS-EGYEZÉS ALAPJÁN:

case		casez		casex

case (kifejezés)

kifejezés1: utasitás1

kifejezés2: utasitás2

kifejezés3: utasitás3

.  .  .  .  .

kifejezésn: utasitásn

default:    default_utasitás

endcase

AZ ÖSSZEHASONLITÁSNÁL

casez    A 'Z'-T

casex    A 'Z'-T ÉS AZ 'X'-ET IS KEZELI

CIKLIKUS UTASITÁSOK

TÖBBSZÖR (NULLA, EGY, VAGY TÖBB) HAJTÓDNAK VÉGRE

FELHASZNÁLÁS: STRUKTURÁLT HARDVER LEIRÁSRA

VALAMINT TESZTBENCHBEN

repeat (darabszám-kifejezés) <utasitás>

while (leállási-feltétel-kifejezés) <utasitás>

for (kezdeti-értékadás;

végfeltétel-kifejezés;

léptetö-értékadás ) <utasitás>

MODUL DEKLARÁCIÓ ÉS FELÉPITÉS

module modulnév(p1, p2,... pn); //port-lista

input p1, p2; //input port dekl. (1-bit jelek)

input [msb1:lsb1] p3; //input port dek. (busz)

output p4, p5; //output port dekl. (1-bit jelek)

output [msb2:lsb2] p6;  //output dekl. (busz)

...

...

// A modul teste

...

...

endmodule

KOMBINÁLT DEKLARÁCIÓ IRÁNYHOZ ÉS ADATTIPUSHOZ:

module mux8 (y, a, b, en);

output reg [7:0] y;

input wire [7:0] a, b;

input wire en;

C-STÍLUSÚ PORT LISTA (DEKLARÁCIÓVAL KOMBINÁLVA, MINDEN PORT ÚJ SORBAN):

module mux8 ( output reg [7:0] y,

input wire [7:0] a,

input wire [7:0] b,

input wire en );

A MODUL TESTÉBEN:

- PARAMÉTER DEKLARÁCIÓ

- REGISZTER DEKLARÁCIÓ

- VEZETÉK DEKLARÁCIÓ

- FOLYTONOS ÉRTÉKADÁS (assign)

- initial STRUKTURA

- always STRUKTURA

- BEÉPITETT MODUL-PÉLDÁNY DEFINICIÓ (INSTANCE)

AZ OUTPUT PORTOKAT BELÜLRÖL HAJTJA:

- REGISZTER, (FLIPFLOP) PROCEDURÁLIS ÉRTÉKADÁS

- FOLYTONOS ÉRTÉKADÁS, (KOMBINÁCIÓS LOGIKA)

- BEÉPITETT MODUL-PÉLDÁNYOK (INSTANCIÁK)

A MÜKÖDÉST ÉRTÉKADÁSOK IRJÁK LE, assign, initial VAGY always STRUKTURÁKBAN

HIERARCHIKUS STRUKTURA

AZ ALAPEGYSÉG A MODUL:

BEÉPITHETÖ MÁS MODUL BELSEJÉBE

A MAGASABB SZINTÜ MODUL AZ ALACSONYABB SZINTÜ MODULNAK EGY PÉLDÁNYÁT (INSTANCE) DEFINIÁLJA (INSTANTIATION)

A PORTOKON KERESZTÜL KOMMUNIKÁL.

MODUL-PÉLDÁNY BEÉPITÉSE (INSTANTIATION)

<modul-név> <példány-név> (port-bekötési-lista);

MINDEN MODUL-PÉLDÁNY ÖNÁLLÓ AZONOSITÓT KAP

(AUTOMATIKUS, DE NEM ÉRTELMES NEVEK)

PORTOK BEKÖTÉSE

MINTA MODUL:

module counter(res, clk, q, nq);

- HELY SZERINT: MINT A SZUBRUTINHIVÁS

counter cnt1(rr, ck, q1, );

- NÉV SZERINT: PÁROSÁVAL

counter cnt1(.res(rr), .clk(ck), .q(q1))

- AZ OUTPUT PORTOKHOZ wire CSATLAKOZIK

- AZ INPUT PORTOKAT MINDIG MEG KELL HAJTANI.

+

PARAMÉTER MÓDOSITÁS

A HIVOTT MODUL PÉLDÁNYNAK A PARAMÉTEREIT ÁT LEHET IRNI (EGY REGISZTER SZÉLESSÉGÉT VAGY EGY SZÁMLÁNC HOSSZÁT ADAPTÁLNI LEHET A HIVÓ MODULHOZ)

MINTA MODUL:

module RAM (...);

parameter WIDTH = 8;

parameter SIZE = 256;

...

endmodule

PARAMÉTER MÓDOSÍTÁS POZÍCIÓ SZERINT.

A HIVOTT MODUL MINDEN PARAMÉTERÉT SORRENDBEN MEG KELL ADNI:

RAM #(8,1024) myram (...);

PARAMÉTER MÓDOSÍTÁS NÉV SZERINT.

CSAK AZ ÉRINTETT PARAMÉTERT KELL SPECIFIKÁLNI:

RAM #(.SIZE(1024)) myram (...);

PARAMÉTER MÓDOSÍTÁS KÜLÖN DEFINICIÓVAL:

RAM myram (...);

defparam myram.SIZE=1024;

A TESZTBENCH SZEREPE ÉS FELÉPITÉSE

A TESZTBENCH A MODUL KÖRNYEZETE, MAGA IS EGY SPECIÁLISAN FELÉPITETT MODUL

NINCSENEK PORTJAI. BENNE FOGLAL HELYET BEÉPITVE A VIZSGÁLANDÓ MODUL EGY PÉLDÁNYA

BENNE A VIZSGÁLANDÓ MODUL MEGHAJTÁSÁRA IDÖFÜGGÖ JELEK GENERÁLÁSÁT IRJUK LE

NEM SZINTETIZÁLHATÓ

MÁS MODULOK PÉLDÁNYAIT IS TARTALMAZHATJA BEÉPITVE

IDÖFÜGGÖ JELEKET initial ÉS always PROCESSZEK-BEN GENERÁLNAK

AZ IDÖFÜGGÉST KÉSLELTETETT ÉRTÉKADÁSOKKAL LEHET MEGADNI:

#<idölépés>

ÓRAJEL GENERÁLÁSA:

parameter cp=100;          // 100 nsec periódus

reg CLK;

initial CLK=0;             //definiált értékkel

//kell indulni

always #(cp/2) CLK = !CLK; //félperiódusonkint

//invertál

LEHET MINDEN JELET KÜLÖN EGY-EGY initial VAGY always PROCESSZBEN LEIRNI, VAGY TÖBB, HASONLÓ JELET EGY PROCESSZBE ÖSSZEVONNI

KÖTELEZÖ EGY OLYAN initial UTASITÁS, AMELY TARTALMAZZA A $finish KULCSSZÓT

VERILOG ELEMEK SZINTETIZÁLHATÓSÁGA

- TELJESEN TÁMOGATOTT

- RÉSZBEN TÁMOGATOTT     (KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT)

- IGNORÁLT ELEMEK		     (A PROGRAM ÁTLÉPI)

- NEM TÁMOGATOTT		     (TILTOTT, HIBAJELZÉS)

PROGRAMOZÁSI STILUS SZINTÉZISHEZ

ELÖNYÖSEN HASZNÁLHATÓ VERILOG SZERKEZETEK

KOMBINÁCIÓS LOGIKA MODELLEZÉSE:

FOLYTONOS ÉRTÉKADÁS  –  assign

reg a, b, c;

wire y;

assign y = a || b || c;    // OR3

reg [7:0] qq;

wire y;

assign y = & qq[6:3];      // AND4

PROCEDURÁLIS ÉRTÉKADÁSOK, HA AZ always PROCE-DURA ÉRZÉKENYSÉGI LISTÁJA MINDENRE ÉRZÉKENY:

1. FELTÉTEL NÉLKÜLI ÉRTÉKADÁS:

reg y;

wire a,b,c;

always @(a or b or c)

y = a + b + c;  // 3 bemenetü összeadó

2. FELTÉTELES ÉRTÉKADÁS MINDEN VÁLTOZÁSRA:

reg z;

wire a,b,s;

always @(a, b, s)		// vagy always @ *

begin

if (s) z=a;

else   z=b;  // 2 bemenetü multiplexer

end

REGISZTER SZINTÉZISE: SZINTÉRZÉKENY LATCH ÉS ÉL-VEZÉRELT FLIPFLOP

reg q;

wire d,en;

always @(en or d)

if (en) q <= d;       // latch

reg q;

wire d,clk;

always @(posedge clk) q <= d;   // flipflop

ASZINKRON ÉS SZINKRON SET/RESET

always @(posedge clk)

if (set) q <= 1’b1;     // szinkron set

else if (reset) q <= 1’b0;//szinkron reset

else q <= d;

always @(posedge clk or posedge reset)

if (reset) q <= 1’b0;  // aszinkron reset

else q <= d;

NEGATIV RESET:

always @(posedge clk or negedge reset)

if (!reset) q <= 1’b0; // aszinkron reset

else q <= d;

EGYÜTTESEN: SET AZ ASZINKRON, PRESET A SZINKRON BEÁLLITÓJEL:

always @(posedge clk or posedge set)

begin

if (set) q <= 1’b1;

else if (preset) q <= 1’b1;

else q <= d;

end

ÖSSZEVONVA:

if (set || preset) q <= 1’b1;

EZ SZIMULÁCIÓHOZ JÓ, DE A SZINTÉZER PROGRAM IGY NEM TUDJA SZINTETIZÁLNI

A LATCH NEM ÉLVEZÉRELT:

always @(en, res, d)

if (res) q <= 1’b0;

else if (en) q <= d;

CASE UTASITÁSOK

SOKFÉLE EREDMÉNY ASZERINT, HOGY AZ ELÁGAZÓ UTASITÁSOK HOGY VANNAK FELÉPITVE

HA EGYAZON VÁLTOZÓRA KONSTANS ÉRTÉKADÁSOK:

- TELJES ELÁGAZÁS: ROM

- NEM TELJES ELÁGAZÁS: PLA (HA VAN DEFAULT)

- HA NINCS DEFAULT: LATCH, DE ELKERÜLHETÖ EGY FULL CASE SZINTÉZIS-DIREKTIVÁVAL (KVÁZI-TELJES)

PÉLDA CASEX UTASITÁSRA DONT-CARE (ITT X-EK KÉPVI-SELIK) ÉS DEFAULT ELEMEKKEL:

reg [1:0] y;

wire [3:0] sel;

always @(sel)

casex (sel)

4’b1xxx: out = 2’b11;

4’bx1xx: out = 2’b10;

4’bxx1x: out = 2’b01;

4’bxxx1: out = 2’b00;

default: out = 2’bxx;

endcase

HA EGYAZON VÁLTOZÓRA KÜLÖNBÖZÖ JELEKET ADUNK:

EZT EGY MULTIPLEXER REALIZÁLJA.

A TELJESSÉG PROBLEMATIKÁJA ITT IS MEGVAN

TISZTA SZINKRON HÁLÓZATOK KÓDOLÁSA

AZ always PROCESSZ HASZNÁLATA:

always @ (posedge clk or posedge res)

if (res)

begin

.. // A processz regisztereinek nullázása

end

else // (Lehet else if feltétel-sorozat is)

begin

.. // Minden egyéb tevékenység

end

- posedge (VAGY negedge) RESET KELL

- SZINTÉRZÉKENY ÉS ÉLVEZÉRELT ELEMEK NEM KEVERHETÖK

- CSAK AZ ÓRAJEL EGYIK ÉLÉT HASZNÁLJUK

- AZ ÉRZÉKENYSÉGI LISTA EGY VAGY-LAGOS FELSOROLÁS, and KULCSSZÓ NEM LÉTEZIK

- A JELEK NEVE ÉRDEKTELEN, SZEREPÜKET A LEÍRÁS-BAN ELFOGLALT HELYZETÜK HATÁROZZA MEG.

- EGY REGISZTERNEK CSAK EGYETLEN always PROCESSZBEN SZABAD ÉRTÉKET ADNI

- KAPUZOTT ÓRAJEL: EGY KÜLÖN assign UTASÍTÁSBAN KELL A KAPUZOTT ÓRAJELET ELÖÁLLÍTANI (CK = !(!CLK && KK)), ÉS AZ KERÜL AZ ÉRZÉKENYSÉGI LISTÁBA

- KÜLSÖ JELET ELÉG FELTÉTELBEN BEVINNI, NEM AZ ÉRZÉKENYSÉGI LISTÁBA TENNI

A SZIMULÁCIÓ IDÖVISZONYAI

A FUNKCIONÁLIS LEÍRÁSHOZ A ZERO-DELAY SZIMULÁCIÓ ILLESZKEDIK: AZONNALI KIÉRTÉKELÉS

QD

QN

B

QD

QN

C

A

ELLENTMONDÁS: EGYIDÖBEN KÉTFÉLE ÉRTÉK

SHIFT REGISZTER SZIMULÁCIÓS PROBLÉMÁJA

reg A, B, C;

always @(posedge CLOCK)  B = A;

always @(posedge CLOCK)  C = B;

“A” JEL AZONNAL MEGJELENHET “C”-BEN!

A MEGOLDÁS: NEM BLOKKOLÓ ÉRTÉKADÁS

always @(posedge CLOCK)  B <= A;

always @(posedge CLOCK)  C <= B;

AJÁNLATOS A SZINTETIZÁLANDÓ KÓDOT NEM BLOKKOLÓ UTASÍTÁSOKKAL FELÉPÍTENI

A SZINTÉZIS UTÁN MÁR JÖHET A TIMING SZIMULÁCIÓ

A SZIMULÁCIÓ IDÖLÉPTÉKE

`timescale   UTASÍTÁS

A SZINTETIZÁLT KAPUK MÁR A FIZIKAI IDÖBEN MÜKÖDNEK

A STIMULUSOKHOZ VALÓDI IDÖT KELL RENDELNI

`timescale UTASÍTÁSSAL:

`timescale 1nsec/100psec  //utána nincs ’;’

ABSZOLÚT IDÖEGYSÉG / IDÖBELI FELOLDÁS

EZZEL EGY 10+10 EGYSÉGNYI ÓRAPERIÓDUS   –>   50 MHZ

1+1 EGYSÉGNYI ÓRABEÁLLÍTÁS   –>   500 MHZ

A  timescale  UTASÍTÁST A TERVEZÖ IKTATJA BE A SZIN-TETIZÁLT (STRUKTURÁLIS) VERILOG LEÍRÁS ELEJÉRE

# CADENCE ÁRAMKÖRTERVEZŐ PROGRAMOK

LOGIKA: ENCOUNTER RTL COMPILER

LAYOUT: SOCE (SYSTEM ON CHIP ENCOUNTER, IDE91)

EZEK TUDNAK EGYÜTTMÜKÖDNI

LOGIKAI TERVEZÉS AZ RTL COMPILERREL

A TIMING CLOSURE PROBLÉMÁJA: ITERÁCIÓ(K),

HOGY LEHET ELKERÜLNI?

ÖTFÉLE TERVEZÉSI FOLYAMAT:

- ALAPFOLYAMAT

- LAYOUT-TUDATOS TERVEZÉS A MINÖSÉG (QOS – QUALITY OF SILICON) PREDIKCIÓJA NÉLKÜL

- LAYOUT-TUDATOS TERVEZÉS A MINÖSÉG (QOS – QUALITY OF SILICON) PREDIKCIÓJÁVAL

- ÚTMÓDOSÍTÁS

- TERVEZÉS GYÁRTHATÓSÁGRA (DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING)

A)   A SZINTÉZIS ALAPFOLYAMATA

EGYSZERÜ, 0.35µM FÖLÖTT TÖBBNYIRE SIKERES.

AZ ALAP-FOLYAMAT LÉPÉSEI A KÖVETKEZÖK:

1. TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR MEGADÁSA (CELLÁK VERILOG LEÍRÁSSAL)

2. SZIMULÁLT VERILOG LEÍRÁS (RTL) BEOLVASÁSA, SZINTAKTIKAI ELLENÖRZÉS. AMI ITT KERESZTÜL MEGY, AZ MÁR ÉRTELMEZHETÖ A SZINTÉZER SZÁMÁRA.

3. ELABORATION: ELLENÖRZÉSEK, VIZSGÁLAT, TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE, GENERIKUS SZINTÉZIS.       A GRAFIKUS INTERFÉSZ MEGMUTATJA.

4. CONSTRAINTEK MEGADÁSA (TIMING, OPTIMIZATION) LEHETÖLEG ELÖKÉSZÍTETT FÁJLBÓL

5. SZINTÉZIS		MAPPED NETLISTA KÉSZÍTÉSE A TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR CELLÁIBÓL.

6. AZ EREDMÉNY ANALÍZISE/KIÉRTÉKELÉSE  –  EZ IS MEGNÉZHETÖ A GUI SEGÍTSÉGÉVEL.

7. NETLISTA KIÍRÁSA (CELLASZINTÜ VERILOG NETLISTA P&R SZÁMÁRA)

A SZINTÉZIS FOLYAMATÁBRÁJA

SPECIFICATION

RTL LEÍRÁS

CONSTRAINTS

DATA BASE

TECHNOLOGY

CELL LIBRARY

READ

HDL

READ CONSTR.

ELABORATION

SYNTHESIZE TO MAPPED

NETLIST

B)   LAYOUT-TUDATOS TERVEZÉS A MINÖSÉG  PREDIKCIÓJA (QOS) NÉLKÜL

ÁTLAGOS VEZETÉK-KAPACITÁS A TECHNOLÓGIAI ADATOKBÓL ÉS A CELLÁK MÉRETEIBÖL.

JAVUL A FUTÁSI IDÖK BECSLÉSE.

A FOLYAMAT AZ 1/A, ÉS AZ 1/B LÉPÉSEKKEL BÖVÜL:

1. TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR MEGADÁSA (CELLÁK VERILOG LEÍRÁSSAL)

1/A  LEF FÁJLOK (LAYOUT CELLÁK PLUSZ TECHNOLÓ-GIAI ADATOK) MEGADÁSA

1/B  KAPACITÁS TÁBLÁK MEGADÁSA (VEZETÉK-  KAPACITÁSOKHOZ)

2. SZIMULÁLT VERILOG LEÍRÁS (RTL) BEOLVASÁSA, SZINTAKTIKAI ELLENÖRZÉS.

3. ELABORATION: ELLENÖRZÉS, VIZSGÁLAT, TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE, GENERIKUS SZINTÉZIS.

4. CONSTRAINTEK MEGADÁSA (TIMING, OPTIMIZATION) LEHETÖLEG ELÖKÉSZÍTETT FÁJLBÓL

5. SZINTÉZIS: MAPPED NETLISTA KÉSZÍTÉSE A TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR CELLÁIBÓL.

6. AZ EREDMÉNY ANALÍZISE/KIÉRTÉKELÉSE  –  EZ IS MEGNÉZHETÖ A GUI SEGÍTSÉGÉVEL.

7. NETLISTA KIÍRÁSA (CELLASZINTÜ VERILOG NETLISTA P&R SZÁMÁRA)

C)   LAYOUT-TUDATOS TERVEZÉS QUALITY OF SILICON

(QOS) PREDIKCIÓVAL

DEF FÁJL A SOCE-TÓL – FLOORPLAN,

(ESETLEG PLACEMENT IS)

MÉG JOBB KAPACITÁS BECSLÉS.

QOS    SILICON VIRTUAL PROTOTYPE (SVP):

PLACEMENT, PRÓBA HUZALOZÁS.

SOCE SZÁMÁRA DEF-ET AD KI.

A KIBÖVÍTETT FOLYAMAT LÉPÉSEI:

1. TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR MEGADÁSA (CELLÁK VERILOG LEÍRÁSSAL)

1/A  LEF FÁJLOK (LAYOUT CELLÁK PLUSZ TECHNOLÓGIAI ADATOK) MEGADÁSA

1/B  KAPACITÁS TÁBLÁK MEGADÁSA (VEZETÉK-  KAPACITÁSOKHOZ)

2. VERILOG LEÍRÁS (RTL) BEOLVASÁSA, SZINTAKTIKAI ELLENÖRZÉS.

3. ELABORATION: ELLENÖRZÉS, VIZSGÁLAT, TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE, GENERIKUS SZINTÉZIS.

4. CONSTRAINTEK MEGADÁSA (TIMING, OPTIMIZATION) LEHETÖLEG ELÖKÉSZÍTETT FÁJLBÓL

4/A  DEF FÁJL BEOLVASÁSA   (FLOORPLAN ÉS EGY ESETLEGES PLACEMENT ADATAI)

5. SZINTÉZIS: MAPPED NETLISTA KÉSZÍTÉSE A TECHNOLÓGIAI KÖNYVTÁR CELLÁIBÓL.

5/A  PREDICT_QOS: SILICON VIRTUAL PROTOTYPE (SVP) FELÉPÍTÉSE.

6. AZ EREDMÉNY ANALÍZISE/KIÉRTÉKELÉSE (GUI)

7. AZ EREDMÉNY KIÍRÁSA – TÖBB KÜLÖNFÉLE FÁJL, KÖZÖTTÜK DEF IS.

D)   ÚTMÓDOSÍTÁS (PATH ADJUST FLOW)

A PROGRAM MEGKERESI A KRITIKUS HELYEKET A HÁLÓZATBAN,

EZEKBÖL EGY CONSTRAINT FÁJLT KÉPEZ AZ ITERÁCIÓ KÖVETKEZÖ FORDULÓJÁHOZ

A SZINTÉZER CSAK A "MEGKIFOGÁSOLT" JELUTAKAT JAVÍTJA.

A SZINTÉZER ÉS A P&R PROGRAM SZOROS EGYÜTT-MÜKÖDÉSBEN DOLGOZNAK.

E)   TERVEZÉS GYÁRTHATÓSÁGRA, DFM

(DESIGN FOR MANUFACTURING)

“ÉLETTARTAM OPTIMALIZÁCIÓ”

SZINTÉZIS CONSTRAINT:

KÖNYVTÁRI CELLÁK MEGHIBÁSODÁSI VALÓSZÍNÜSÉGE (GYAKORISÁGA)

A PROGRAM KIADJA A SZINTETIZÁLT HÁLÓZAT BECSÜLT MEGHIBÁSODÁSI VALÓSZÍNÜSÉGÉT.

EZ EGY ÖSSZEHASONLÍTÁSOKHOZ HASZNÁLHATÓ SZÁMÉRTÉK.

FIZIKAI (LAYOUT) TERVEZÉS

ELHELYEZÉS ÉS HUZALOZÁS – PLACE & ROUTE (P&R)

SOCE  –  SYSTEM ON CHIP ENCOUNTER (IDE91)

BEMENET:

  - SZINTETIZÁLT NETLISTA

  - LÁBKIOSZTÁS

  - LEF FÁJLOK (LAYOUT CELLÁK PLUSZ TECHNOLÓ-GIAI ADATOK)

MÜKÖDTETHETÖ SCRIPTEKKEL IS

MINDEN LETÁROLHATÓ ÉS ONNAN UJRAKEZDHETÖ

A FÖ TERVEZÉSI FÁZISOK:

1. ALAPRAJZ (FLOORPLAN) BECSLÉS

KÉSZÜL A GRAFIKUS FANTOM CELLÁK (LEF) ALAPJÁN

A TERVEZÖ KORRIGÁLHATJA

A FLOORPLAN VISSZATÁPLÁLHATÓ A SZINTÉZERNEK

2. TAPPANCSOK ELHELYEZÉSE (PADPREPLACEMENT)

PADPREPLACEMENT FÁJL A LÁBKIOSZTÁS ALAPJÁN

PAD-POWER-RING ELKÉSZÍTÉSE

3. TÁPFESZÜLTSÉG ELLÁTÁS (POWER RING) TERVE

A CELLASOROK A TÁPFESZÜLTSÉGET A CORE-POWER-RING-BÖL KAPJÁK

NAGYOBB CHIPNÉL ÁRAMÚT RÖVIDÍTÉS KERESZT-SÍNEKKEL

4. CELLÁK ELHELYEZÉSE (PLACEMENT)

EZ AZ EGYIK "FÖ" FÁZIS

CÉLFÜGGVÉNY: VEZETÉKHOSSZ, VÁGAT

NAGY SZÁMÍTÁSIGÉNY – UTÁNA MÁR NINCS MÓDO-SÍTÁS

GYORS ELÖZETES ELHELYEZÉS LAYOUT-TUDATOS SZINTÉZISHEZ

5. ÓRA-FA SZINTÉZIS   (ÉS RESET)

LEHET KÉZI VAGY AUTOMATIKUS

MEGADANDÓ:	A “GYÖKÉR” ÉS A “LEVELEK”,

STRUKTÚRA, CONSTRAINT-EK

6. HUZALOZÁS (ROUTING)

KÉT LÉPÉSBEN: GLOBAL ÉS FINAL ROUTING.

GLOBAL: A VEZETÉKEK NAGYJÁBÓLI ELRENDEZÉSE MANHATTAN (DERÉKSZÖGÜ) STÍLUSBAN

CONGESTION MAP KÉRHETÖ

FINAL: RÉSZLETES HUZALOZÁS "DOBOZOKBAN"   (KB. 5X5 ÉS 15X15 KÖZÖTT)

7. ELLENÖRZÉSEK

A P&R "CORRECT PER CONSTRUCTION", 				 DE AZ ELLENÖRZÉS KELL

A) VERIFY GEOMETRY – DRC A FÉMEZÉSRE

B) VERIFY CONNECTIVITY – AZ ÖSSZEKÖTTETÉSEK ELLENÖRZÉSE

VÉGLEGES VEZETÉK KAPACITÁSOK EXTRAHÁLÁSA A TIMING ANALIZÁTOR ÉS A POSTLAYOUT SZIMULÁCIÓ SZÁMÁRA

A KÉSZ CHIP ADATAIT EGY DEF FÁJLBA ÍRJÁK KI

AZ ELHELYEZÉS ÉS A HUZALOZÁS (P&R) FOLYAMATÁBRÁJA

SPECIFICATION

FLAT NETLIST

padpreplace.io

CHIP LAYOUT

PIN LAYOUT

LOAD

VERIFY CONN & GEOM

PADPREPLACEMENT

PLACEMENT

GLOBAL ROUTING

FINAL ROUTING

FLOORPLANNING

POWER RING

DATA BASE

TECHNOLOGY

CELL LIBRARY

CLOCK TREE

FLOORPLAN

PLACEMENT

CLOCK    DIREKT BEKÖTÉS

CLOCK-TREE,   LEVEL 3

CLOCK TREE,   FUTÁSIDŐK

ROUTING

ROUTING,        RÉSZLET

SZIMULÁCIÓ MINDEN SZINTEN

- MODELLEZÉSI ÉS SZIMULÁCIÓS SZINTEK

- ÁRAMKÖRSZIMULÁCIÓ

- LOGIKAI SZINTÜ SZIMULÁCIÓ

- A LOGIKAI SZIMULÁCIÓ MÓDSZEREI

- MODELLEZÉSI KÉRDÉSEK

- A SZIMULÁCIÓ BE- ÉS KIMENETEI

### MODELLEZÉSI ÉS SZIMULÁCIÓS SZINTEK

(NÖVEKVÖ ABSZTRAKCIÓS SZINTEK)

- ALKATRÉSZ SZINT
		TECHNOLÓGIAI ADATOK  –>  ADALÉKPROFIL
		ADALÉKPROFIL  –>  TRANZISZTOR KARAK-       .                                TERISZTIKA, SPICE-PARAMÉTEREK

- ÁRAMKÖRI SZINT
		ÁRAMKÖRI ELEMEK, VOLT, AMPER  –  SPICE
		KÖNYVTÁRI CELLÁK VERIFIKÁCIÓJÁHOZ
		IDÖZITÉSEK, DC PARAMÉTEREK (TAPPANCS)

- LOGIKAI SZINT
		BOOLE FÜGGVÉNYEK, KAPUK, FLIPFLOPOK
		LOGIKAI ÉS IDÖZITÉSI VERIFIKÁCIÓ

- RTL  –  REGISTER TRANSFER LEVEL
	       ADATUTAK LEIRÁSA (REGISZTER, BUSZ, ALU)
		VEZÉRLÉSI FUNKCIÓK
		SZINTETIZÁLHATÓ (?)

- RENDSZER (SPECIFIKÁCIÓ)
		VISELKEDÉSI, FEKETE DOBOZ
		PROGRAMNYELV: VERILOG, VHDL, C

ÁRAMKÖRSZIMULÁCIÓ:

TARNZISZTOR SZINTŰ VAGY ANALÓG SZIMULÁCIÓ

STANDARD CELLA TERVEZÉSÉNÉL,

ANALÓG ÁRAMKÖRI TERVEZÉSNÉL,

TERVEZÉS:	TRANZISZTOR SZINTŰ KAPCS. RAJZ

“KÉZI” TERVEZÉSŰ LAYOUT

AZ ÁRAMKÖRSZIMULÁCIÓS PROGRAM FELÉPÍTÉSE

GUI

Szimulációs mag

(solver vagy engine)

Preprocesszor

Posztprocesszor

Netlista

Eredmény file-ok

Gerjesztések,

Vezérlő

utasítások

Katalógus

A SZIMULÁCIÓS MAG FELÉPÍTÉSE

Matematikai megoldó algoritmusok

Eszközmodellek

Netlista

Hálózategyenletek generálása

Katalógus: eszközparaméterek

KIRCHHOFF-EGYENLETEK AUTOMATIKUS FELÍRÁSA: ADMITTANCIA MÁTRIX

KIRCHHOFF-EGYENLETEK MEGOLDÁSA

## ANALÍZIS FAJTÁK:

- NEMLINEÁRIS DC ANALÍZIS (MUNKAPONT MEGHAT.)

- DC TRANSZFER KARAKTERISZTIKA (SOROZATOS DC ANALÍZIS)

- NEMLINEÁRIS TRANZIENS ANALÍZIS (IDŐTARTOMÁNY-BELI SZIMULÁCIÓ)

- KISJELÜ AC ANALÍZIS (FREKVENCIATAROMÁNYBELI SZIMULÁCIÓ) MUNKAPONTI LINEARIZÁLÁSSAL

- TERMIKUS HATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELE

ALKATRÉSZ KÉSZLET

- PASSZÍV ALKATRÉSZEK – LINÁRIS ELEMEK:

- IDEÁLIS ELLENÁLLÁS ÉS KONDENZÁTOR,

- KISVESZTESÉGÜ, NEM IDEÁLIS INDUKTIVITÁS,

- FOLYTONOSAN ELOSZTOTT PARAMÉTERÜ LC ÉS RC HÁLÓZAT (TÁPVONAL) MODELLEK.

- BEÉPÍTETT MAKRO MODELLEK.

- KISVESZTESÉGÜ TRANSZFORMÁTOR

- MÜVELETI ERÖSÍTÖK: IDEALIZÁLT FUNKCIONÁLIS MODELL

- GENERÁTOROK – LINÁRIS ELEMEK

- FESZÜLTSÉGGENERÁTOR (VESZTESÉGES, VÉGES BELSŐ ELLENÁLLÁSA VAN)

- ÁRAMGENERÁTOR (IDEÁLIS, BELSŐ ELLENÁLLÁSA VÉGTELEN)

- VEZÉRELT GENERÁTOROK, HELYETTESÍTÖ KÉPEK-HEZ

- FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK – ADOTT TECHNOLÓGIÁHOZ

- DIÓDA

- BIPOLÁRIS TRANZISZTOR

- JFET

- MOSFET

ALKATRÉSZ-(ESZKÖZ)-MODELLEK

A SZIMULÁCIÓS MAGBA BEÉPÍTETT EGYENLETEK:

U

J

JG (U)

G

AZ “ÁLTALÁNOS ÁGAKRA” ÉPÜLNEK

PL. IDEÁLIS DIÓDA MODELLJE:

J = JG(U)= I0 [exp(U/MUT)-1]

G = DJ/DU

MODELL TOPOLÓGIA:

EZ A DIÓDA MODELL EGY ÁLTALÁNOS ÁGAT KÉPVISEL

MODELLPARAMÉTEREK:

A SPICE-BAN A PARAMÉTEREK HALMAZÁT IS MODELLNEK SZOKTÁK NEVEZNI.

MOS TRANZISZTOR MODELLJÉNEK TOPOLÓGIÁJA:

BULK CSOMÓPONT (BULK HATÁSHOZ KELL)

KÜLÖNFÉLE BONYOLULTSÁGÚ MODELLEK:

A MODELLEK PONTOSSÁGA FÜGG

A BEÉPÍTETT EGYENLETEKTŐL

A PARAMÉTERKÉSZLET MINŐSÉGÉTŐL

MOS TRANZISZTOROK ESETÉBEN:

– LEVEL1: NÉGYZETES KARAKTERISZTIKA

– LEVEL2 / LEVEL3:

BULK HATÁS,

RÖVID- ÉS KESKENYCSAT.- EFFEKTUSOK

KÜSZÖB ALATTI ÁRAMOK

– BSIM3 MODELL: SZUBMIKRONOS ESZKÖZÖKRE

A SZIMULÁCIÓ PONTOSSÁGA FÜGG A BEÉPÍTETT MODELLEK PONTOSSÁGÁTÓL.

LOGIKAI SZINTÜ SZIMULÁCIÓ

LOGIKAI JELSZINTEK:		0 - 1, H – L

BOOLE ALGEBRA
	KELL MÉG	Z, U, X

# A LOGIKAI SZINTÜ SZIMULÁCIÓ MÓDSZEREI:

- LOGIKAI SZIMULÁCIÓ
ZERO DELAY	--	STATIKUS
UNIT DELAY	--	DURVA IDÖZITÉS

- TIMING SIMULATION
NOMINAL DELAY	
MIXED-MODE	--	FÉL-ÁRAMKÖRI

A LOGIKAI SZIMULÁCIÓ FEJLÖDÉSTÖRTÉNETE

- ZERO-DELAY:	EGYENLETMEGOLDÁS

- UNIT-DELAY:		ESEMÉNYVEZÉRLÉS

- NOMINAL DELAY:		TTL-KORSZAK
ESEMÉNYVEZÉRELT, ELÖJEGYZETT VÁLTOZÁSOK
LINKED LIST, TIMING WHEEL

- MIXED-MODE:		CMOS SZÁMÁRA

## WIRE-LOAD MODELL KÉSLELTETÉSHEZ

td  =  td0  +  m(CIN  +  CVEZ)

IQ = f(INPUT)

COUT

CIN

CVEZ

CVEZ            BACKANNOTATED SIMULATION

TOVÁBBFEJLESZTÉS

A WIRE-LOAD MODEL GYENGE PONTJAI:

- SLEW-RATE A BEMENETEN

- A MODELL NEM IGAZÁN LINEÁRIS

A GHz TARTOMÁNYBAN FINOMÍTANI KELLETT:

COMPOSITE CURRENT SOURCE (CCS) MODELL

A HÁTTÉR: SZAKASZOS ANALITIKUS KÖZELÍTÉS

A KIVITELEZÉS:	KÉTDIMENZIÓS TÁBLÁZAT

(LOOK-UP-TABLE, LUT)

SLEW-RATE ÉS TERHELÖ KAPACITÁS FÜGGVÉNYÉBEN

A SPICE SZIMULÁCIÓT 2%-ON BELÜL KÖZELÍTI

ERRE ALAPOZ A LIBERTY CELLAKÖNYVTÁR RENDSZER

LOGIKAI JELSZINTEK:

L   →   0,		U  <  0.3 V

H   →   1,		U  >  2.7 V

X   →   HATÁROZATLAN,	0  <  U  <  3 V

Z   →   NAGYIMPEDANCIA (FLOATING)

U   →   ISMERETLEN  (NINCS INICIALIZÁLVA)

IDÖFÜGGÉS:

Z

t

H

L

U

X

STATIKUS VISELKEDÉS MODELLEZÉSE:

- BOOLE ALGEBRA

- IGAZSÁGTÁBLA

KAPUMODELLEK:			NOR

| A B Y A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

FLIPFLOP MODELL:

CK

D

Q

R

S

Q

| D | CK | R | S | Q | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| d | d | 0 | 1 | 0 | 1 |
| d | d | 1 | 0 | 1 | 0 |

HAZÁRD:

?

A

B

Y

A

B

Y

t

IDÖZITÉS MODELLEZÉSE: HEURISZTIKUS

JELÁTMENETEK MODELLEZÉSE:

tp

OUT

t

IN

TÜSKE  (GLITCH, SPIKE):

tp

OUT

t

IN

TRANZIENS IDÖK

- KAPUKNÁL:
		KÉSLELTETÉSI IDÖK

- TÁROLÓELEMEK
	VEZÉRLÖ BEMENETEKNÉL:
		KÉSLELTETÉSI IDÖK
		MINIMÁLIS PULZUSSZÉLESSÉG
	ADATBEMENETEKNÉL:
		SETUP TIME
		HOLD TIME

tSETUP

ÓRA

AKTIV ÉL

ADAT

tHOLD

TECHNOLÓGIAFÜGGÖ IDÖPARAMÉTEREK
	TDH, TDL, THL, TLH, TMIN, TINERT

## GENERIKUS (TECHNOLÓGIAFÜGGETLEN) CELLA-

## KÖNYVTÁR

# A SZIMULÁCIÓ BE- ÉS KIMENETEI

BE:		MODELL + PARAMÉTEREK

NETLIST

STIMULUS

KONTROLL    (WATCH, PRINT, stb....)

KI:		GRAFIKUS (HULLÁMFORMA)

TÁBLÁZAT

TESZTVEKTOROK

RTL ÉS RENDSZERSZINTÜ SZIMULÁCIÓ:

CSAK ZERO-DELAY  --  FUNKCIONÁLIS LEÍRÁSHOZ NEM DEFINIÁLHATÓK KÉSLELTETÉSEK

1. IC-K TESZTELÉSE

- A TESZT SZEREPE

MINÖSÉGELLENÖRZÉS

SPECIFIKÁCIÓ

- MIT KELL VIZSGÁLNI:

LOGIKAI FUNKCIÓ

SEBESSÉG

DC-PARAMÉTEREK

2. LOGIKAI (DIGITÁLIS) TESZT

- STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS TESZT

- HIBAMODELLEK: STUCK-AT-0/1

- HIBALEFEDÉS

- HIBASZIMULÁCIÓ

- TESZTGENERÁLÁS  -  A D-ALGORITMUS

- KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK STRUKTURÁLIS TESZTJE

- FUNKCIONÁLIS TESZT

- A TESZTAUTOMATA

- TESZTELHETÖSÉG,  DFT

3. A TESZT KÉRDÉSEI  (1)

ÁRAMKÖRI TERV

TERVEZÉS

SPECIFIKÁCIÓ

TERMÉK

GYÁRTÁS

?

FUNKCIONÁLIS TESZT

LOGIKAI    VERIFI-

KÁCIÓ

STRUK-

TURÁLIS TESZT

?

?

4. A TESZT KÉRDÉSEI  (2)

- A FUNKCIONÁLIS TESZT KÉRDÉSEI:

CSINÁLJA-E, AMIT KELL?

CSINÁL-E OLYAT, AMIT NEM SZABAD?

(LOGIKAI VERIFIKÁCIÓ)

- A STRUKTURÁLIS TESZT KÉRDÉSEI:

MEGVAN-E MINDEN ÖSSZEKÖTTETÉS?

MÜKÖDIK-E MINDEN KAPU?

(GYÁRTÁSI TESZT)

5. LOGIKAI VERIFIKÁCIÓ

ÁK. TERVEZÉS

VERIFIKÁCIÓS

SZEKVENCIA

HÁLÓZAT

LEIRÁS

SZIMULÁCIÓ

O.K.

FUNKCIÓK

GYAKOROLTATÁSA

6. STRUKTURÁLIS TESZT

GYÁRTÁS

STRUKTURÁLIS

VEKTOROK

TERMÉK

TESZT

SELEJT

TESZT

GENERÁLÁS

O.K.

7. FUNKCIONÁLIS TESZT

FUNKC. TESZT

SZEKVENCIA

TERMÉK

TESZT

O.K.

FUNKCIÓK

GYAKOROLTATÁSA

SELEJT

8. HIBADETEKTÁLÁS

- HIBAMODELLEK

- HIBÁRA ÉRZÉKENYITÉS:

HIBÁT AKTIVÁLNI				CONTROL

HIBÁS JELET ÉRZÉKELNI		OBSERVE

- ÉRZÉKENYITETT ÚT:

A KIMENET KÖVETI A BEMENET VÁLTOZÁSAIT

- A BEMENETEKRE ALKALMAS LOGIKAI SZINTEKET KELL ADNI

- AZ ALAP-PROBLÉMA:

A LOGIKAI FÜGGVÉNYEKNEK NINCS INVERZÜK

9. HIBAMODELLEK

- KIAKADÁS:		STUCK-AT-0/1

- TRANZISZTOR:		STUCK-OPEN

- VEZETÉKZÁRLAT:	BRIDGING

MÉRÖSZÁM:	HIBALEFEDÉS  –  FAULT COVERAGE

A1

A2

B1

B2

A1

A2

B1

B2

BRIDGING:

10. STUCK-OPEN FAULT

B

A

VSS

VDD

Y = A+B

11. STUCK-OPEN TESZT

KIMERITÖ

ÉS MÉGSEM ELÉG

Y

B

A

IGY JÓ

12. AZ ALAP-PROBLÉMA

Y  =  f(Xi)

X1

X2

X3

X4

X5

Xi  =  f(Y)

?

EXPONENCIÁLIS KOMPLEXITÁS:

2N LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ-

BÓL KELL Xi-T KIKERESNI

13. HIBALEFEDÉS ÉS -SZIMULÁCIÓ

- A TESZTSZEKVENCIA JÓSÁGA:

LEFEDÉS = DETEKTÁLT HIBÁK/

LEHETSÉGES HIBÁK

- ÁTCSUSZÓ SELEJT:	(1-C)*(1-Y)/(1-C(1-Y))

C = HIBALEFEDÉS (FAULT COVERAGE)

Y = KIHOZATAL (YIELD)

- A TESZTSZEKVENCIA TESZTJE:

HIBASZIMULÁCIÓ  –  MUNKAIGÉNYES

- KONKURRENS HIBASZIMULÁCIÓ:

SYNOPSYS

MENTOR

14. HIBASZIMULÁCIÓ

ÁRAMKÖRLEIRÁS

TESZT

GENERÁLÁS

TESZT SZEKVENCIA

HIBA-

SZIMULÁCIÓ

HIBA-

MODELL

O.K.

15 STRUKTURÁLIS TESZTGENERÁLÁS

- AUTOMATIKUSAN CSAK KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATRA

- HIBAMODELL: STUCK-AT-0/1

- D-ALGORITMUS

- KRITIKUS ÚT ÉRZÉKENYITÉS

- INTERAKTIV: SZIMULÁCIÓ + HIBASZIMULÁCIÓ

ELSÖ KÖZELITÉS: 50...70 %

- VÉLETLEN VEKTOROK

A HIBALEFEDÉS TELITÖDIK

- KOMBINÁLT STRATÉGIÁK:

VÉLETLEN VEKTOROK

UT-ÉRZÉKENYITÉS

D-ALGORITMUS

16. A D-ALGORITMUS

UT-ÉRZÉKENYITÉS

X1

X2

X3

X4

X5

D

D

D

D

0

1

1

1

1

STUCK-AT-0

1	(HIBÁTLAN)

DUPLA ÉRTÉKÜ JEL:	D  =

0	(HIBÁS)

0	(HIBÁTLAN)

D  =

1	(HIBÁS)

17. KRITIKUS UT ÉRZÉKENYITÉS

- DETEKTÁL MINDEN STUCK-AT HIBÁT AZ ÉRZÉKENY UT MENTÉN

- ÉRZÉKENYITÉS A KIMENETTÖL VISSZAFELÉ

*

*

*

*

X1

X2

X3

X4

X5

*

0

1

1

1

CSAK EGYSZERES UTAK

18. INTERAKTIV TESZTGENERÁLÁS

ÁRAMKÖRLEIRÁS

TESZT SZEKVENCIA BEOLVASÁSA

STUCK-AT HIBÁK

TÁBLÁZATÁNAK FELÉPITÉSE

VÉGE

SZIMULÁCIÓ

HIBASZIMULÁCIÓ

KIEGÉSZITÖ SZEKVENCIA

HIBALEFEDÉS  O.K. ?

19. FUNKCIONÁLIS TESZT

- NINCS HIBAMODELL

- KIMERITÖ TESZT

- KOMBINÁCIÓS HÁLÓZAT:	    2n  VEKTOR

- SZEKVENCIÁLIS HÁLÓZAT:	    CHECKING SEQUENCE

##### IDEÁLIS DE NAGYON KOMPLIKÁLT

- INTERAKTIV TESZTGENERÁLÁSNÁL:

##### ÖSSZES VEZÉRLÖ SZEKVENCIA

ADATUTAK GYAKOROLTATÁSA

- HDL LEIRÁSOK TESZTJE ÉS HIBAMODELLJEI

KÓD-LEFEDÉS    HIBALEFEDÉS

20. TESZTELÉS TESZTERREL

SZIMULÁTOR

TESZT SZEKVENCIA

ÁRAMKÖRLEIRÁS

TRACE-FILE

PIN-FILE

INPUT VEKTOROK

OUTPUT VEKTOROK

TÁPFESZ.

O.K. ?

TÁROLÓ

MEGHAJTÓK

KOMPARÁ-

TOROK

ILLESZTÖKÁRTYA

DUT

VEZÉRLÖ

TESZTER

- 21. TESZTELHETÖRE TERVEZÉS  (DFT)

- UTÓLAG NEHÉZ A TESZTELHETÖSÉGEN JAVITANI!

- GATE/PIN:  IGEN NAGY, NÖVEKSZIK

- VEZÉRELHETÖSÉG ÉS MEGFIGYELHETÖSÉG ROSSZ

- TESZT OVERHEAD

- SEBESSÉGET LASSITJA

- TÖBBLET Si FELÜLET

- TÖBBLET PIN

- "AD HOC" MÓDSZEREK

- TESZT PIN(EK)

- TESZT ÜZEMMÓD  (TRÜKKÖS ÁTKAPCSOLÁSOK)

TEST

XYZ

M1

M2

M3

BELSÖ RÉSZEGYSÉGEK ELÉRÉSE MUX-OKKAL

- SZISZTEMATIKUS MÓDSZEREK:

- AZ ÁRAMKÖRT A TESZT IDEJÉRE ÁT KELL

- KONFIGURÁLNI KOMBINÁCIÓSRA

# 22. SCAN-PATH

- LSSD  --  LEVEL SENSITIVE SCAN DESIGN

- VÉGES AUTOMATA ÁTKONFIGURÁLÁSA

KOMB1

OUTPUT

ÁLLAPOT

REGISZTER

KOMB2

KÖV.ÁLL.

Y

X

Q

D

QN

Q

D

QN

Q

D

QN

Q

D

QN

Q

D

QN

CLK

SERIN

SCAN

SEROUT

D

SCAN REGISZTER

Q

- A TESZTELÉS MENETE:

- A SCAN-PATH TESZTJE

- A KOMBINÁCIÓS RÉSZ TESZTJE

- SCAN-IN

- CLOCK IMPULZUS

- SCAN-OUT

- AUTOMATIZÁLÁS:

- SCAN-PATH BEIKTATÁSA

- ATPG A KOMBINÁCIÓS RÉSZHEZ (AUTOMATIC TEST

- PATTERN GENERATION)

- SCAN-TESZT TERV A TESZTER SZÁMÁRA

- RÉSZLEGES SCAN-PATH

23. PEREMFIGYELÉS  --  BOUNDARY SCAN

- (IEEE 1149)

- CHIP TESZT

- NYÁK PANEL TESZT

RENDSZER SZINTÜ TESZTÁRAMKÖR, EGY VÁGÁSI FELÜLET MENTÉN BEÉPITVE MINDKÉT IRÁNYBAN FIGYEL ÉS TESZTEL

CHIP MAG

TAP

KONTROLLER

4

TEST ACCESS

PORT

TEST BUS

A TAPPANCS ÁRAMKÖRÖKHÖZ ÉPÜL BE

JELUTAK KONFIGURÁLHATÓSÁGA

A BOUNDARY-SCAN CELLÁBAN

TEST BUS:

- TCK		TEST CLOCK

- TMS		TEST MODE SELECT

- TDI		TEST DATA IN

- TDO		TEST DATA OUT