BSC MET ZH elökészítö gyakorlat, 2016.04.28.

2016.04.28.    GP.

1.   a)  Digitális IC gyártásban a kihozatal Y. A gyártási teszt hibalefedése C. Határozza meg halmazelméleti megközelítéssel az átcsúszó selejt mértékét.

b)  Néhány példa:

1. KIHOZATAL = 90%,  HIBALEFEDÉS = 90%

D = 1,1%

2. KIHOZATAL = 90%,  HIBALEFEDÉS = 70%

D = 3,2%

3. KIHOZATAL = 70%,  HIBALEFEDÉS = 70%

D = 11,4%

4. KIHOZATAL = 70%,  HIBALEFEDÉS = 90%

D = 4,1%

5. KIHOZATAL = 70%,  HIBALEFEDÉS = 98%

D = 0.85%

……………………………………………………………………………………….

2. Egy CMOS kapu kimenetén a p-csatornás tranzisztor telítési árama teljes bekapcsolás mellett ID=5 mA. A kapu saját kimeneti kapacitása Cout=40fF, a kimenetet terhelö kapuk össz-kapacitása 160fF. A tápfeszültség VDD=5V.

Adjon jó becslést egyszerü lineáris közelítéssel a kapu késleltetésére..

……………………………………………………………………

INC6

Y[5:0]

A[5:0]

3. Egy hat-bites inkrementer áramkört (Y = A+1) kell tesztelni.

Adjon javaslato(ka)t az áramkör (kimerítö) tesztjére.

…………………………………………………………...............

4. Verilog feladat:

SIPO12X

QQ

SERIN

RES

CLK

H3

Készítsen RTL szintü Verilog kódrészletet (egy always procedurát) az alábbi funkció megvalósítására: 12 bites shift regiszter SIPO (Serial In, Parallel Out). Egy H3 jelet generál, amelyik jelzi, ha a tartalom ’h333 és egyúttal megállítja a shiftelést. Az áramkörnek legyen egy RES aszinkron reset bemenete is.

module sipo12x(CLK, RES, QQ, H3, SERIN);

………………………………………………………………………………………

5. Milyen funkciót realizál az alábbi Verilog modul? Milyen digitális hálózattal lehet ezt megvalósítani blokkséma szinten? ("Kézi szintézis")

module hunt(CLK, RES, X, SS);

input CLK, RES, X;

output SS;

wire CLK, RES, X, SS;

reg [7:0] ZZ;

always@(posedge CLK)

if (RES) ZZ <= 0;

else if (!SS) ZZ <= ZZ+ZZ+X;

assign SS = (ZZ=='h55);

endmodule

…………………………………………………………………….

6. Milyen funkciót realizál az alábbi Verilog modul? Milyen digitális hálózattal lehet ezt megvalósítani blokkséma szinten? ("Kézi szintézis")

module zigzag(CLK, RES, XX, Q);

input CLK, RES, XX;

output Q;

wire CLK, RES, XX;

reg Q;

reg [5:0] AA;

always@(posedge CLK or posedge RES)

if (RES) begin AA <= 0; Q <= 0; end

else

begin

AA <= {AA[4:0], XX};

if (AA==6'b001100) Q <= 1;

if (AA==6'b010101) Q <= 0;

end

endmodule

…………………………………………………………………………..

7. A mellékelt pálcika-diagrammból szerkessze meg a tranzisztoros kapcsolási rajzot és ennek alapján az áramkör logikai funkcióját!

A

Y

VDD

GND

B

C

D

P-DIF

N-DIF

POLY

CONT

………………………………………………………………………………….

8. A mellékelt hálózat M csomópontjának stuck-at-1 hibáját kívánjuk tesztelni.

a) Állítsa össze a bemeneti tesztvektort a D-algoritmus alapján. Az egyes csomópontokra elöírt értékeket jelölje be az ábrába.

b) Keresse meg, hogy van-e ebben a beállításban kritikus út valamely bemenet és kimenet között!

D

1

1

D

0

D

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

9. Mozgási bizonytalanság kiszürése hiszterézissel

Mozgás irányát jelzö jelek lassú mozgásnál vagy irányváltáskor bizonytalanul viselkedhetnek (vacilálhatnak). Lehet, hogy egy feldolgozó rendszerben ez zavaró, nem kívánatos. Ilyenkor a jeleket meg kell szürni, hogy a rendszerbe csak már néhány óraciklus óta stabilan álló jelek juthassanak be. Ezt átfordulás ellen biztosított fel-le számlálóval lehet elérni. A példa szerint minimum hét óracikluson keresztül stabil kell legyen a mozgás iránya, a jelzést csak akkor adjuk tovább a rendszer felé.

CLK

HIST

LE

FF

LL

FEL

RES

always@(posedge CLK or posedge RES)

if (RES) Q <= 0;

else if (FEL && (Q < 7)) Q <= Q+1;

else if (LE && (Q > 0)) Q <= Q-1;

assign FF = (Q == 7) && FEL;

assign LL = (Q == 0) && LE;

A következö ábra ennek a digitális hiszterezis funkciónak egy lehetséges szintetizált változatát mutatja, amelynek központi eleme egy hárombites fel-le számláló blokk.

UDCNT3

Q[2:0]

DOWN

GO

RES

CLK

DEK

7

DEK

0

LL

FF

FEL

LE

RES

CLK

10. MULTIPLEXER KÜLÖNBÖZÖ MEGVALÓSÍTÁSAI

assign Y = A && !SELB || B && SELB;

assign Y = SELB ? B : A;

always @ *

if (SELB) Y = B;

else Y = A;

1

0

SELB

Y

A

B

Ikon

Y

SELB

A

B

“Ideális” felépítés

20 Tranzisztor

Optimalizált felépítés

Y

SELB

A

B

14 Tranzisztor

AND-OR-INVERT (Komplex kapu)

Y

A

B

SELB

12 Tranzisztor

Transzfer kapu

B

A

SELB

Y

10 Tranzisztor

SELB

A

B

Y

B

SELB

A

Y