Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

1. Csoport:	Ács Bence

Nagy Bálint

3. Feladat:	Kódolt ajtózár

Tizbillentyüs tasztaturán négyjegyü kód beütése nyitja a zárat, amit a ZOLD kimenet két másodpercig tartó aktiválása reprezentál. A huzalozott programozás 4x4 bemeneten történik BCD kódban. Ha az elsö kisérlet sikertelen, SARGA jelzést adunk, ha a második is, akkor PIROS jelzés kiadása mellett a rendszer lefagy és csak a RESET bemenet aktiválásával hozható alaphelyzetbe. A számjegy-billentyük egyszerü munkaérintkezök, amelyeket 50 msec prell-védelemmel kell ellatni. (Csak egy közös antiprell áramkör!) Órajel: 1 MHz.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

2. Csoport:	Balogh Máté

Nagy Botond

10. Feladat:	Stopperóra és timer

Normál órafunkcio + stopper és timer funkció. A kimenet a kijelző felé BCD kódban megy ki, a kimenet multiplex. Megoldandó a stopperfunkció alkalmi szüneteltetése és folytatása. A tesztelhetöség javítására beépítendö scan-path egy, esetleg két léptetö regiszterrel.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

3. Csoport:	Bohn András Benedek

Nyírfás Nóra Orsolya

22. Feladat:	Reakció-idö mérö

A készülék 10 db. 0-tól 9-ig számozott LED kimenettel rendelkezik, és ugynennyi nyomógombbal. A LED-eket (ál)véletlenszerüen kapcsolja be, és várja, hogy erre reagálva a vizsgált személy a megfelelö számu billentyüt lenyomja. Programozás szerint a bekapcsolás szólhat beállított (rövid) idöre, vagy a legközelebbi billentyü lenyomásáig. Ugyancsak programozható a bekapcsolások gyakorisága. A rendszer méri és meghatározott számu bekapcsolás után kijelzi a várakozási idök összegét. Az álvéletlenszám generátort úgy kell megoldani, hogy kikapcsolás nélkül újabb teszt indításakor az idösorozat 12-16 indítás során ne ismétlödjön.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

4. Csoport:	Horváth Deli István

Sümegi Balázs Ambrus

8. Feladat:	Dimmer (lámpavezérlö) digitális rész

A szokásos dimmer funkciókat kell megvalósitani. A dimmer kapacitiv érzékelöjét egy nyomógomb reprezentálja. Rövid érintésre ki/bekapcsolás, tartós érintésre folyamatos fel-le szabályzás a tirisztor begyujtási szögének változtatásával. A begyujtási szöget egy 8-biten vezérelt szélességmodulált pulzus reprezentálja, amely a hálózati szinusz nullátmeneténél indul. A hálózati jelet egy logikai bemenöjel nulla-egy váltásai reprezentálják. A chipet 1 MHz-es órajellel és aszinkron resettel kell megépíteni.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

5. Csoport:	Szappanos Miklós

23. Feladat:	Akkumulátor ellenörzö

Az akkunak mérjük a feszültségét és vizsgáljuk egy alsó és egy felsö határra (a chip csak az összehasonlítás digitális eredményét kapja meg két biten). Ennek megfelelöen be- ill. kikapcsoljuk a töltést. Egyuttal mérjük az áramot is (a kisütö áram negativ). Az árammérés eredményét a chip nyolc biten kapja kettes komplemensben. Az akkuban levö töltést olymódon próbáljuk követni, hogy az áram értékét szabályos idöközönkint hozzáadjuk egy regiszterhez. Kezdetben a rendszert kalibráljuk: teljesen kisütjük majd feltöltjük az akkut. Kisütéskor a töltésregisztert nullázzuk, majd feltöltödés után a kapott értéket a „Kezdökapacitás” regiszterben tároljuk. A továbbiakban minden kisüléskor a regisztert nullázzuk, és feltöltéskor a kapott értéket az „Aktuális kapacitás” regiszterben tároljuk. Egyébként a töltést a „Pillanatnyi töltés” regiszterben számoljuk. A chip kijelzöjén választható a három regiszter egyike.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

6. Csoport:	Benefi Dániel

Szele Dávid

29. Feladat:	Ultrahangos masszírozó készülék vezérlöje

A készüléken három nyomógomb van:

Ki-Bekapcsolás ON/OFF, UP és DOWN a fokozatokat léptetik.

A vezérlö 32 kHz-es óra-kvarccal müködik, és el van látva aszinkron reset bemenettel (RES) is, külsö Power-On-Reset funkció számára.

Kimenetek: négy jel LED kijelzöket müködtet:

ON (bekapcsolva), F1, F2 és F3 (elsö, második és harmadik fokozat).

Felfelé kapcsoláskor az elözö fokozat kijelzöje bekapcsolva marad.

A fokozatok bekapcsolásakor vagy átkapcsolásakor 100msec hosszú sípjelhez ad jelet a vezérlö (BEEP), és egyúttal 10 perces vissza-számlálásba kezd, amelynek végén egy újabb sípszó mellett kikapcsolja az ultrahang generátort.

Egy további jel (GEN) vezérli az ultrahang generátort az alábbiak szerint:

A vezérlés alap-lépése 1msec, egy periódus nyolc lépésböl áll (8msec). A generátor az elsö fokozatban egy lépésig van aktiválva, a második fokozatban két lépésig. A harmadik fokozatban három lépésig, de szaggatva, másodpercenkint egyharmad másodpercig aktív.

A reset müködtetésekor a vezérlö kijelzö tesztet hajt végre: az összes LED-et fél másodpercig aktiválja, és kiad egy sípjelet is.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

7. Csoport:	Moksony Levente

16. Feladat:	Szám bevetelezö

13 nyomógombra épülö számbevételezö egység, amely max. hatjegyü decimális számot bevételez és soros RS232 kimeneten továbbitja. A számjegyeken kivül további nyomógombok/funkciók: ENTER, BACKSTEP, CLEAR. A továbbitás számjegyenkint történik az ENTER hatására, a számjegyek után az ENTER kódja is leadandó. BACKSTEP törli az utóljára beütött szamjegyet, CLEAR az egész számot az utolsó ENTER óta. A nyomógombok Morze-érintkezösek. Meg kell oldani a prell-védelmet, valamint a több gomb lenyomása elleni védelmet.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

8. Csoport:	Konkolyi Szilvia

Kőrös Ádám

26. Feladat:	Elektronikus kártyajáték (Huszonegy) vezérlö

A feladat tulajdonképpen egy „elektronikus kártyapakli” megtervezése, amivel két játékos huszonegyezhet. A készülékhez mindkét játékos egy-egy dobozzal csatlakozik, amelyiken van egy kijelzö a „húzott” kártyák összegére, valamint egy másik, amelyik egy-egy menet kiértékelésekor mutatja a partner összegét. Továbbá nyomógombok vannak kártyhúzásra, osztásra, kiértékelésre, valamint alphelyzetbe állításra. A készülék folytonos telepes üzemü, egy 20-bites számláncot egy óra-kvarc (32 kHz) folyamatosan hajt. Az alaphelyzetbe állításkor a számlánc jele beíródik egy 20-bites véletlenszám generátorba, amely ettöl kezdve minden huzáskor továbblép és generálja a huzott kártya értékét. Az „osztás” gomb törli a kijelzést és az összegzést. Ha valamelyik partner „besokal”, a kiértékelés automatikusan megtörténik, egyébként a központi egység akkor végzi el a kiértékelést, ha ezt már mindkét játékos kérte.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

9. Csoport:	Kovács Gábor Valentin

Polyvás Csaba Péter

27. Feladat:	Sorompó vezérlö

Egyvágányú vasútvonalon bármelyik irányból jövö vonat esetén a sorompó zár, ha a vonat t1 távolságra van a sorompótól, és nyit, ha a vonat a sorompót már t2 távolságra elhagyta.

A lecsukódó sorompó mellett fénysorompó is van, amit 5 mp-es elő- ill. rátartással kell müködtetni. A testbenchben modellezni kell a vonat mozgását és a sorompó véges idejü lecsukódását is. Órajel 1 MHz.

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

10. Csoport:	Bukodi László Balázs

5. Feladat:	Parallel interface chip (8255)

Specifikáció: lásd Intel katalógus

Mikroelektronikai Labor feladatlap

2017.02.19.

Félévbeosztás

1. hét: Eligazítás. Csoportok kialakitása, feladatok választása.

2. hét: Feladatkiadás, mintapélda bemutatás

3, 4, 5, 6. hét: Verilog HDL készitése (lehetöleg szintetizálható)

7, 8, 9. hét: Szintézis és szimuláció

10, 11, 12. hét: Layout készités, ellenörzö szimuláció (Backannotation).

13, 14. hét: Dokumentálás Word .doc formátumban, beadás e-mail-ben.

Határidö: 2016.05.12.  16:00 óra

Beadandók:

EZ A FELADATLAP

A chip adatlapja, amely magában foglalja a végleges specifikációt is.

Az  adatlap tartalma: cím, vázlatos rajz a tappancsok kiosztásáról,

Rövid leírás a müködésröl. A be- és kimenetek részletes specifikációja.

Rövid leírás a tervezés menetéröl, a chip és a tesztbench felépítéséröl és müködéséröl (blokkvázlat)

A teljes Verilog kód, tesztbench-el együtt

Az RTL szintü Verilog szimuláció eredménye (az összes többinek egyeznie kell ezzel)

A chip layoutja

2017.02.15.        Gärtner Péter

. Csoport:

. Feladat: