Mikroelektronikai Laboratórium

2017.01.27.

Összes létezö feladat

A feladatok választása az önálló laborra való jelentkezéshez hasonlóan történik. A mellékelt jelentkezési listára kell az egyes csoportoknak feliratkozni, a csoport mindkét tagjának megadásával (olvashatóan!). Egy témát csak egy csoportnak adunk ki. A feladatválasztást a második héten fogjuk véglegesíteni.

- 8 csatornás D/A konverter (μA9407)

- Digitális beavatkozó

- Kódolt ajtózár

- Soros adó/vevö interface chip (8251)

- Parallel interface chip (8255)

- Inkrementális szög-jeladó/fordulatszámláló (A, B, R bemenet)

- Szekvenciális összeadó/kivonó floating point számoknak (state machine)

- Dimmer (lámpavezérlö) digitális rész

- Ébresztöóra

- Stopperóra és timer

- Közlekedési lámpavezérlö

- Hívásgyüjtös lift vezérlö

- Munkadarab továbbitás vezérlése

- Tasztatura vezérlö (fólia)

- PWM rendszerü motorvezérlö

- Szám bevételezö

- Vonalkód olvasó

- Levélosztályozó irányítószám alapján

- Automatikus ajtónyitó

- Léptetömotor jelek soros adó/vevö

- Kódolt távvezérlö

- Reakció-idö mérö

- Akkumulátor ellenörzö

- Programozható idözítö

- Hangfrekvenciás telefon tárcsázó digitális része

- Elektronikus kártyajáték (Huszonegy)

- Sorompó vezérlö

- Egyvezetékes kétirányú RS232 összeköttetés

- Ultrahangos masszírozó készülék vezérlöje

Gärtner Péter

A feladatok tájekoztató specifikációja:

(A végleges specifikáció az interaktív tervezés során a konzulenssel folytatott megbeszélések alapján lesz lefektetve.)

1. 8 csatornás D/A konverter (μA9407)

8 csatornás 6-bites PWM generátor, az analóg feszültség külsö RC integráló tag kimenetén fog elöállni. A 8 csatornát soros bemeneten kell programozni, egy-egy 9 bites szóban 3 bit a cim, 6 bit az adat.

2. Soros vezérlésü digitális beavatkozó

Az egység RS232 soros bemeneten 8-bites szavakat fogad paritás nélkül. Az alsó nibble négybites adatot, a felsö utasitást ill. cimet képvisel. Három adat-nibble konkatenációja ad ki egy teljes adatszót. Ezt egy párhuzamosan beadott 8-bites szóval össze kell szorozni és 12 bitre csonkitva párhuzamosan ki kell adni egy külsö aktuátor számára. A felsö nibble által képviselt utasitások: az alsó nibble helyi értéke a 12-bites szóban, szorzás inditása, nullázás, preset (hex FFF beállitása), invertálás, visszalépés az elözö adathoz. Órajel 1 MHz.

3. Kódolt ajtózár

Tizbillentyüs tasztaturán négyjegyü kód beütése nyitja a zárat, amit a ZOLD kimenet két másodpercig tartó aktiválása reprezentál. A huzalozott programozás 4x4 bemeneten történik BCD kódban. Ha az elsö kisérlet sikertelen, SARGA jelzést adunk, ha a második is, akkor PIROS jelzés kiadása mellett a rendszer lefagy és csak a RESET bemenet aktiválásával hozható alaphelyzetbe. A számjegy-billentyük egyszerü munkaérintkezök, amelyeket 50 msec prell-védelemmel kell ellatni. (Csak egy közös antiprell áramkör!) Órajel: 1 MHz.

4. Soros adó/vevö interface chip (8251)

Specifikáció: lásd Intel katalógus

Egyszerüsítések:	csak aszinkron üzem,

másfél bites startjel,

egy módus: 8 bit, páratlan paritás, egy stop bit, 1x Baud-rate faktor,

a státust nem kell visszaolvasni,

az error jelek önálló kimenetként jelennek meg,

modem control nem szükséges

5. Parallel interface chip (8255)

Specifikáció: lásd Intel katalógus

6. Inkrementális szög-jeladó/fordulatszámláló

A szögelfordulás jeladója 90 fok eltolású A és B jeleket szolgáltat (inkrementális jeladó), valamint egy referencia pulzust a tengely alaphelyzetében. Egy körülfordulás alatt 1024 pulzus generálódik. A számlálás max. 1000 fordulatig megy, az eredmény 20-bites szó. Minden teljes fordulatnál ellenörizni kell az R jel alapján a számláló korrekt müködését és ha szükséges, hibajelet adni. Max. sebesség 6000 ford/perc. Órajel: 5 MHz. A rendszer adjon ki léptetömotor vezérléshez egy-egy FEL és LE jelet is.

7. Állapotgépes összeadó/kivonó floating point számoknak

8-bites karakterisztika, 16-bites mantissza. Belsö pontosság 32 bit, majd normálás és csonkítás 16 bitre.

8. Dimmer (lámpavezérlö) digitális rész

A szokásos dimmer funkciókat kell megvalósitani. A dimmer kapacitiv érzékelöjét egy nyomógomb reprezentálja. Rövid érintésre ki/bekapcsolás, tartós érintésre folyamatos fel-le szabályzás a tirisztor begyujtási szögének változtatásával. A begyujtási szöget egy 8-biten vezérelt szélességmodulált pulzus reprezentálja, amely a hálózati szinusz nullátmeneténél indul. A hálózati jelet egy logikai bemenöjel nulla-egy váltásai reprezentálják. A chipet 1 MHz-es órajellel és aszinkron resettel kell megépíteni.

9. Ébresztöóra

Normál órafunkcio + naptar vagy ebresztö funkció. A kimenet a kijelző felé BCD kódban megy ki, a kimenet multiplex. Megoldandó az egyszeri és a mindennapos ébresztés lehetösége. Az egyes számlálócsoportok egy TEST jel hatására szétválnak, és közös TEST_CK órajelre kapcsolódnak.

10. Stopperóra és timer

Normál órafunkcio + stopper és timer funkció. A kimenet a kijelző felé BCD kódban megy ki, a kimenet multiplex. Megoldandó a stopperfunkció alkalmi szüneteltetése és folytatása. A tesztelhetöség javítására beépítendö scan-path egy, esetleg két léptetö regiszterrel.

11. Közlekedési lámpavezérlö

Megtervezendö a Móricz Zsigmond körtér forgalmát vezérlö közlekedési lámpavezérlö chip a közúti és a gyalogos forgalom számára (a villamosokra vonatkozó jelzöket nem kell belevenni). Egy gyalogos forgalmat irányitó lámpát ugy kell kivitelezni, hogy az csak akkor adjon szabad jelzést, ha azt a gyalogosok nyomógomb megnyomásával kérik. (A Bartók Béla út Kelenföld felé menö része és a körtér sarkán, a villamossal párhuzamos átkelö.)

12. Liftvezérlö nyolcszintes épületben

A liftet hivásgyüjtö rendszer irányítja, az egyes emeleteken felfele és lefele hívó gombok vannak. A lift csak akkor vált irányt, ha már csak az ellenkezö irányból vannak regisztrált hívások. A lift kétféle sebességgel dolgozik, ha a járószék az megállóhelyet megközelítette, akkor egy alacsony sebességre vált, hogy a megállás pozicionálása biztos legyen. Az ajtót fénysorompó ellenörzi. Az ajtó csukását és az indítást alkalmas idözítéssel kell vezérelni.

13. Munkadarab továbbitás vezérlése

Az egydimenziós müködési tartományon belül a kocsi valahol áll. Az utasitás megadja az ujabb pozició helyét. A mozgatás változó sebességgel történik, inditáskor a max. sebesség eléréséig fokozatosan gyorsul, majd a célhoz közeledve lassít. (Ha a távolság kicsi, nem éri el a max. végsebességet.) A hajtómotort PWM jel vezérli, a sebesség a pulzus szélességével arányos.

14. Tasztatúra vezérlö

5x16 billentyüs tasztatúrát kell figyelni, amely ezenkivül rendelkezik speciális billentyükkel is: SPACE, ENTER, SHIFT és CTRL.

15. Háromfázisú motorvezérlö PWM generátor

Három 120 fokban eltolt 10-bites szélességmodulált pulzusgenerátor generál jeleket a motort tápláló tirisztorok számára. A bemenet közös tizbites parallel busz. Mindhárom ágban két-két vezérlö jel szükséges, amelyek egymás inverzei, de a váltás 6 biten programozható holtidövel történik. Órajel: 10 MHz, a generált jelek periódusa 102.4 sec, a holtidö max. 6.4 µsec.

16. Szám bevetelezö

13 nyomógombra épülö számbevételezö egység, amely max. hatjegyü decimális számot bevételez és soros RS232 kimeneten továbbitja. A számjegyeken kivül további nyomógombok/funkciók: ENTER, BACKSTEP, CLEAR. A továbbitás számjegyenkint történik az ENTER hatására, a számjegyek után az ENTER kódja is leadandó. BACKSTEP törli az utóljára beütött szamjegyet, CLEAR az egész számot az utolsó ENTER óta. A nyomógombok Morze-érintkezösek. Meg kell oldani a prell-védelmet, valamint a több gomb lenyomása elleni védelmet.

17. Vonalkód olvasó

A szabványos vonalkódot forgótükörrel eltérített lézersugár tapogatja le. A chip minden egyes letapogatásnál indítójelet kap a tükör tengelyéröl. Az eredmény egy impulzus sorozat, amit ki kell értékelni. Az eredményt csak akkor lehet elfogadni, ha három egymásra következö kiértékelés megegyezik (A harmadik megegyezö eredmény után a kiértékelés nem folytatódik.) A tárgy a kiértékelés közben nem mozog, de a leolvasás iránya nincs megkötve. A vonalkód nyolcjegyü számból áll, amelyböl az utolsó két jegy az elözö hat kontroll összege. Ha tiz kiértékelésböl nem sikerül a kódot leolvasni (nincs 3 egyforma eredmény), akkor „olvashatatlan”, ha a leolvasás jó, de a kontroll összeg nem egyezik, akkor „hibás kód” hibajelzést kell adni. Az eredményt (vagy a hibajelzést) BCD kódban soros vonalon kell kiadni.

A tesztbenchbe hatjegyü vonalkód generátort kell beépíteni a logikai verifikáció megkönnyítése céljából.

18. Levélosztályozó irányítószám alapján

A levelek négyjegyü irányítószáma már ismert, csak szét kell öket szortírozni. Ehhez egy 21 gyüjtörekeszes szállítószalagos rendszer áll rendelkezésre. A szállítószalag mindig egy rekesznyit lép tovább. Minden rekesznél egy aktuátor tolja be a levelet a rekeszbe. A chip 20 db. regisztert tartalmaz. Amint megkapja az irányítószámot, megnézi, hogy van-e ilyen már betárolva valamelyik regiszterbe. Ha van, oda küldi a levelet a szállítószalagon, ha még nincs, akkor lefoglalja a következö üres gyüjtörekeszt, a levelet oda küldi, és az ujonnan jött irányítószámot beírja a neki megfelelö regiszterbe. Ha már minden gyüjtörekesz foglalt, akkor a levelet a 21-edik rekeszbe irányítja. A szállítószalag akkor indul, amikor levél kerül rá, és addig megy, amíg a levelek el nem fogynak róla.

19. Automatikus ajtónyitó

Az ajtó eltolódással nyílik. mindkét oldalán van egy-egy infravörös személyérzékelö, és az ajtónyílásba egy fénysorompó is be van építve. Az ajtó nyitását motor végzi, amit az érzékelö be tud kapcsolni mindkét irányban. Ha az ajtó akadályba ütközik, a motor által felvett áram megnövekszik. Erröl a rendszer visszajelzést kap, teljes kinyílás és teljes becsukódás esetén ez zárja le a folyamatot. Ha a jelzés becsukás közben jön (valami beszorult), akkor a mozgás átfordul teljes kinyitásba, majd alkalmas idözítés elteltével a rendszer ujból elindítja a becsukást. A rendszer fixen átkapcsolható teljes kinyitott vagy becsukott állapotba. A tesztbenchben modellezni kell az ajtó mozgását.

20. Soros adó/vevö szögadó jelek számára

Megtervezendö egy közös chipen egy soros jelátviteli rendszernek mind az adó, mind a vevöoldali egysége. (A kettöböl szükség szerint fogják mindigcsak az egyiket bekötni.) Átviendök egy tengely pozició jeladójának az A, B és R jelei az RS232-höz hasonló aszinkron soros üzemben.

21. Kódolt távvezérlö adó és vevö tervezése.

Vezeték nélküli távvezérlö rendszerben nyolcbites kód azonosítja az összetartozó adót és vevöt, négybites hasznos információ és egy paritásbit kerül soros átvitelre. (Az átvitel megoldása nem része a feladatnak.) A kód bevitele négy bemeneten huzalozással történik: föld, táp, vagy szakadás (L, H, vagy Z). Ebböl a három értékböl két bit kerül kialakításra. (Ezt Verilogban casez utasítással lehet kódolni. Ha a szintézer igy nem tudja feldolgozni, akkor két vezetékkel lehet megkerülni.) Az átvitel 200 kBaud sebességgel történik start-stop rendszerben. Mindkét oldal kap aszinkron resetet és önálló órajelet. Az adónak négybites adatbemenete van, ha valamelyiket lenyomják, indul az adás. A vevö négy kimenö adatbit mellett egy „adat érkezett” kimenettel rendelkezik. A vevö akkor fogadja el a vett információt, ha két egymásra következö szó hibátlan és megegyezik. Utána nem vesz ujabb jelet, amig az adás legalább 10 msec-ig nem szünetel.

22. Reakció-idö mérö

A készülék 10 db. 0-tól 9-ig számozott LED kimenettel rendelkezik, és ugynennyi nyomógombbal. A LED-eket (ál)véletlenszerüen kapcsolja be, és várja, hogy erre reagálva a vizsgált személy a megfelelö számu billentyüt lenyomja. Programozás szerint a bekapcsolás szólhat beállított (rövid) idöre, vagy a legközelebbi billentyü lenyomásáig. Ugyancsak programozható a bekapcsolások gyakorisága. A rendszer méri és meghatározott számu bekapcsolás után kijelzi a várakozási idök összegét. Az álvéletlenszám generátort úgy kell megoldani, hogy kikapcsolás nélkül újabb teszt indításakor az idösorozat 12-16 indítás során ne ismétlödjön.

23. Akkumulátor ellenörzö

Az akkunak mérjük a feszültségét és vizsgáljuk egy alsó és egy felsö határra (a chip csak az összehasonlítás digitális eredményét kapja meg két biten). Ennek megfelelöen be- ill. kikapcsoljuk a töltést. Egyuttal mérjük az áramot is (a kisütö áram negativ). Az árammérés eredményét a chip nyolc biten kapja kettes komplemensben. Az akkuban levö töltést olymódon próbáljuk követni, hogy az áram értékét szabályos idöközönkint hozzáadjuk egy regiszterhez. Kezdetben a rendszert kalibráljuk: teljesen kisütjük majd feltöltjük az akkut. Kisütéskor a töltésregisztert nullázzuk, majd feltöltödés után a kapott értéket a „Kezdökapacitás” regiszterben tároljuk. A továbbiakban minden kisüléskor a regisztert nullázzuk, és feltöltéskor a kapott értéket az „Aktuális kapacitás” regiszterben tároljuk. Egyébként a töltést a „Pillanatnyi töltés” regiszterben számoljuk. A chip kijelzöjén választható a három regiszter egyike.

24. Programozható idözítö

A berendezés négy kimenetén egymást követöen jelennek meg különbözö programozható hosszuságu jelek. A programozás 8-bites adatbuszon és 3-bites címbuszon történik egy WR (write) impulzussal. Négy címen a pulzus hossza, az ötödiken egy scale-factor irható be. Egy kapcsoló folyamatos üzemet indít és tart fenn. Egy nyomógomb egyszeri lefutást indít. Egy további nyomógomb az éppen folyamatban levö pulzust befejezi és azonnal ugrat a következöre.

25. Hangfrekvenciás telefon tárcsázó digitális része

Adva 10 számjegygomb és egy ismétlö gomb, valamint a kézibeszélö felemelését jelzö kapcsoló. A számjegygombok lenyomása alkalmas kódolással ötböl két kimenetet aktivál. A gombok prellvédelmét meg kell oldani. Amíg egy gomb le van nyomva, a többi hatástalan. A kézibeszélö letétele és ujbóli felvétele után az ismétlö gombbal az elözö hivást lehet megismételni (max. 12 pulzus).

26. Elektronikus kártyajáték (Huszonegy) vezérlö

A feladat tulajdonképpen egy „elektronikus kártyapakli” megtervezése, amivel két játékos huszonegyezhet. A készülékhez mindkét játékos egy-egy dobozzal csatlakozik, amelyiken van egy kijelzö a „húzott” kártyák összegére, valamint egy másik, amelyik egy-egy menet kiértékelésekor mutatja a partner összegét. Továbbá nyomógombok vannak kártyhúzásra, osztásra, kiértékelésre, valamint alphelyzetbe állításra. A készülék folytonos telepes üzemü, egy 20-bites számláncot egy óra-kvarc (32 kHz) folyamatosan hajt. Az alaphelyzetbe állításkor a számlánc jele beíródik egy 20-bites véletlenszám generátorba, amely ettöl kezdve minden huzáskor továbblép és generálja a huzott kártya értékét. Az „osztás” gomb törli a kijelzést és az összegzést. Ha valamelyik partner „besokal”, a kiértékelés automatikusan megtörténik, egyébként a központi egység akkor végzi el a kiértékelést, ha ezt már mindkét játékos kérte.

27. Sorompó vezérlö

Egyvágányú vasútvonalon bármelyik irányból jövö vonat esetén a sorompó zár, ha a vonat t1 távolságra van a sorompótól, és nyit, ha a vonat a sorompót már t2 távolságra elhagyta.

A lecsukódó sorompó mellett fénysorompó is van, amit 5 mp-es elő- ill. rátartással kell müködtetni. A testbenchben modellezni kell a vonat mozgását és a sorompó véges idejü lecsukódását is. Órajel 1 MHz.

28. Egyvezetékes kétirányú RS232 összeköttetés

Két készülék között csak egyetlen vezeték van, amelyet alaphelyzetben ellenállás húz fel a tápfeszültségre, az adók pedig open drain üzemben Z-t adnak ki. A kommunikáció RS232 protokollal történik 9600 Bauddal, 1,5 bit start, 8 bit adat, egy stopbit beállításban. A vevö figyeli a bejövö vezetéket, és csak akkor engedélyezi az adás indítását, ha a vezetéken már legalább 10 bitnyi idö óta Z van. Adáskor a saját vevö is müködik, és ha azt találja, hogy a kiküldött egy helyett a vezetéken nulla jelenik meg, mert a másik oldal is ad, akkor leállítja az adást, de a másik oldal jelének vételét befejezi., majd elkezdi a tízbitnyi várakozást.

Csatlakozás a processzor felé: 8 bites adatbusz, RD ésWR, „Adat jött”, „Adásra kész”, „Adás megszakítva”, „Paritáshiba”.

29. Ultrahangos masszírozó készülék vezérlöje

A készüléken három nyomógomb van:

Ki-Bekapcsolás ON/OFF, UP és DOWN a fokozatokat léptetik.

A vezérlö 32 kHz-es óra-kvarccal müködik, és el van látva aszinkron reset bemenettel (RES) is, külsö Power-On-Reset funkció számára.

Kimenetek: négy jel LED kijelzöket müködtet:

ON (bekapcsolva), F1, F2 és F3 (elsö, második és harmadik fokozat).

Felfelé kapcsoláskor az elözö fokozat kijelzöje bekapcsolva marad.

A fokozatok bekapcsolásakor vagy átkapcsolásakor 100msec hosszú sípjelhez ad jelet a vezérlö (BEEP), és egyúttal 10 perces vissza-számlálásba kezd, amelynek végén egy újabb sípszó mellett kikapcsolja az ultrahang generátort.

Egy további jel (GEN) vezérli az ultrahang generátort az alábbiak szerint:

A vezérlés alap-lépése 1msec, egy periódus nyolc lépésböl áll (8msec). A generátor az elsö fokozatban egy lépésig van aktiválva, a második fokozatban két lépésig. A harmadik fokozatban három lépésig, de szaggatva, másodpercenkint egyharmad másodpercig aktív.

A reset müködtetésekor a vezérlö kijelzö tesztet hajt végre: az összes LED-et fél másodpercig aktiválja, és kiad egy sípjelet is.