VERILOG KÓDOLÁSI ÉS SZIMULÁCIÓS PÉLDA:

MOSÓGÉP VEZÉRLÉS TERVEZÉSE

1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A TESTBENCH-BEN:

initial begin

clk=0; reset=0;

#2 reset=1;

#2 reset=0;

end

PROCEDURÁLIS ÉRTÉKADÁS:

EGY REGISZTERRE CSAK EGY always BLOKKBAN

always BLOKKOK FELÉPÍTÉSE:

always @(posedge clk or posedge reset)

if (reset)

begin

Nullázó blokk

end

else

begin

Minden egyéb

end

ASZINKRON RESETTEL ELLÁTOTT TISZTA SZINKRON HÁLÓZAT:

@(posedge clk or posedge reset)

2. A MOSÓGÉP SPECIFIKÁCIÓJA

A MOSÓGÉP KIVÜLRÖL KAP óra JELET, reset ÉS start JELET, AMELY A MÜKÖDÉST INDÍTJA. EZEKHEZ JÁRUL EGY SOR FELTÉTEL VAGY PROGRAMOZÓ INFORMÁCIÓ, AMELYEK MEGHATÁROZZÁK A MÜKÖDÉS RÉSZLETEIT.

MÜKÖDÉSI FÁZISOK:

- ELÖMOSÁS

- FÖMOSÁS

- ÖBLÍTÉS

- CENTRIFUGÁLÁS

EZEK A PROGRAMOZÁSI FELTÉTELEK SZERINT FOLYNAK LE:

- AZ ELÖMOSÁS KIIKTATHATÓ

- AZ ÖBLÍTÉS LEHET TÖBBSZÖRÖS, SZÁMA PROGRAMOZHATÓ

- A CENTRIFUGÁLÁS SZÁMA IS PROGRAMOZHATÓ

- VAN EGYETLEN CENTRIFUGÁLÁSBÓL ÁLLÓ MENET IS

A VÍZTÖLTÉS MENNYISÉGE ÁLLÍTHATÓ:

- NORMÁL    100%

- TAKARÉK    50%

A MOSÓVIZ HÖMÉRSÉKLETE BEÁLLÍTHATÓ:

- 40 °C

- 60 °C

- 90 °C

A MÜKÖDÉST A KÖVETKEZÖ PROGRAMOZÓ JELEK IRÁNYÍTJÁK:

- elomosaskell	AZ ELÖMOSÁS IS LEFUT

- oblno			ÖBLÍTÉSEK SZÁMA

- cfno			CENTRIFUGÁLÁSOK SZÁMA

- csakcf		CSAK CENTRIFUGÁLÁS

- celhofok		MOSÁSI HÖMÉRSÉKLET, 40/60/90 °C

- takarek		FÉLTÖLTÉS

A VEZÉRLÖ EGYSÉG MÜKÖDTETÖ JELEI:

- vízbe			VÍZBEERESZTÖ SZELEP NYITÁSA

- vízki			LÚGSZIVATTYÚ MÜKÖDTETÉSE

- fütés			FÜTÖTEST BEKAPCSOLÁSA

- forog			MOSÓMOTOR ELÖRE FOROG

- vissza		MOSÓMOTOR VISSZAFELÉ FOROG

- cmotor		CENTRIFUGAMOTOR MÜKÖDTETÉSE

A VEZÉRLÖ EGYSÉG A KÖRNYEZETÉBÖL ÉRZÉKELÖ JELEKET KAP:

- vizszint		A TARTÁLY SZÁZALÉKOS FELTÖLTÖTTSÉGE

- hofok			A MOSÓVÍZ HÖFOKA

3. TESTBENCH    A SZIMULÁCIÓS HÁTTÉR KIALAKÍTÁSA

A TARTÁLY TÖLTÉSÉT ÉS FÜTÉSÉT ÖNÁLLÓAN SZIMULÁLJUK:

VISSZAJELZÉS A VEZÉRLÖ EGYSÉGNEK.

BELSÖ MÜKÖDÉS: tartaly MODUL

BEMENETEI A VEZÉRLÖTÖL:   vizbe,   vizki,   futes

KIMENETEI A VEZÉRLÖ FELÉ:   vizszint   hofok

A KÉTFÉLE TEVÉKENYSÉGET EGY-EGY always PROCESSZ ÍRJA LE.

A vizszint-ET ÉS A hofok-OT ALKALMASAN INKREMENTÁLJUK ILL.

DEKREMENTÁLJUK.

error:    HIBAJEL JELZI A „LEHETETLEN” ÁLLAPOTOKAT.

MAJOMFOGÓ:

always @(posedge error)

#(2*cp) if (error) $finish;

4. A RENDSZER BLOKKVÁZLATA

clk

res

start

elomoskell

csakcf

takarek

oblno

cfno

celhofok

VEZÉRLÖ

MOSÓGÉP

state

cmotor

forog

vissza

vizbe

vizki

vizszint

futes

hofok

TARTÁLY

res

clk

ERROR

STARTJELRE A MOSÓGÉP VÉGIGFUT A BEÁLLÍTOTT PROGRAMON,

MAJD LEÁLL

VÍZSZINT ÉS HÖFOK TEKINTETÉBEN ÖNELLÁTÓ.

5. A TERVEZÉS MENETE

- ÁTTEKINTHETÖ FELÉPÍTÉS

- always PROCESSZEK HIERARCHIÁJA

- „SZKELETON PROGRAM” IRJA LE A NÉGY FÖ MUNKAFÁZIST A STATE VÁLTOZÓVAL

centri-

fugál,

ha kell,

ismétel

öblít,

ha kell,

ismétel

áll

elömos

fomos

start

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset) state=idle;

else

case (state)

idle:    if (start)         // Áll

begin

if (elomoskell) state=elomos;

else if (csakcf) state=centri;

else state=fomos;

end

elomos:  state=fomos;

fomos:   state=oblit;

oblit:   state=centri;

centri:  state=idle;

default: state=idle;

endcase

A DEFAULT SZEREPE KETTÖS:

- IGY A SZINTÉZIS PROGRAM PLA-T FOG GENERÁLNI, ÉS NEM (FÖLÖSLEGESEN) LATCHET.

- HIBAVÉDELEM: ZAVAR ESETÉBEN LEÁLL ÉS NEM „FAGY LE”

AZ IDÖZÍTÉSHEZ BEVEZETJÜK A timeout SZÁMLÁLÓT

AZ ÁLLAPOTOK IDÖTARTAMA: h1 … h4

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset)

begin

state=idle; timeout=0;

end

else

begin

if (timeout>0) timeout=timeout-1;

case (state)

idle:   if (start)

begin

if (elomoskell) state=elomos;

else if (csakcf) state=centri;

else state=fomos;

end

elomos: if (timeout==0) timeout=h1;

else if (timeout==1) state=fomos;

fomos:  if (timeout==0) timeout=h2;

else if (timeout==1) state=oblit;

oblit:  if (timeout==0) timeout=h3;

else if (timeout==1) state=centri;

centri: if (timeout==0) timeout=h4;

else if (timeout==1) state=idle;

default: state=idle;

endcase

end

A HIERARCHIA KIÉPÍTÉSE:

- MINDEN FÖ MUNKAFÁZIST ÖNÁLLÓ always (AL)PROCESSZBE HELYEZÜNK

- A FÖ VEZÉRLÖ KÖR A VÉGJELRE VÁRAKOZIK, AMIT AZ ALPROCESSZ KÜLD

- MINDEN ALPROCESSZBEN ÖNÁLLÓ timeout SZÁMLÁLÓ ÉS EGY VÉGJEL

BEÉPÍTJÜK A FÖ VEZÉRLÖ KÖRBE AZ ISMÉTLÉSEKET, SZÁMLÁLÓK: obl, cf

case (state)

idle:    if (start)

begin

obl=oblno;

if (csakcf) cf=1; else cf=cfno;

if (csakcf) state=centri;

else if (elomoskell) state=elomos;

else state=fomos;

end

elomos:  if (elomosasvege) state=fomos;

fomos:   if (mosasvege) state=oblit;

oblit:   if (oblitvege)

begin

obl=obl-1;

if (obl==0) state=centri;

end

centri:  if (centrivege)

begin

cf=cf-1;

if (cf==0) state=idle;

end

default: state=idle;

endcase

AZ ALPROCESSZEK SÉMÁJA (ÖBLÍTÉS, CSAK EGY TIMER):

always @(posedge clk or posedge reset)

if (reset)

begin

timeout2=0;

oblitvege=0;

end

else

begin

if (timeout2>0) timeout2=timeout2-1;

if((state==oblit) && (timeout2==0)) timeout2=h3;

if (timeout2==1) oblitvege=1; else oblitvege=0;

end

AZ ALPROCESSZEK FELÉPÍTÉSE (ÖBLÍTÉS):

RÉSZFOLYAMATOK:

- FELTÖLTÉS		vizbe1

- FORGATÁS		porget2

- ÜRÍTÉS			vizki1

SAJÁT SZÁMLÁLÓ:	→  timeout2

AZ ALPROCESSZEK JELEINEK EGYESÍTÉSE:

assign vizbe = vizbe1 || vizbe2 || vizbe3;

AZ ALPROCESSZ LEÍRÁSA:

- A  vizszint  ELMEGY A  celszint-IG (100 VAGY takarék: 50)

- FORGATÁS h3 IDEIG

- ÜRÍTÉS sziv IDEIG

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset)

begin

oblitvege=0;

vizbe1=0;

vizki1=0;

timeout2=0;

porget2=0;

end

else if (state==oblit)

begin

oblitvege=0;

if (timeout2 > 0) timeout2=timeout2-1;

if (vizszint==0 && timeout2==0)

begin

vizbe1=1; oblitvege=0;     // toltés indul

end

else if(vizbe1 && (vizszint==celszint)) //kész?

begin

vizbe1=0;

porget2=1; timeout2=h3;  //forgatás indul

end

else if (!vizbe1 && (timeout2==0))  // kész?

begin

vizki1=1;

porget2=0; timeout2=sziv;  // ürítés indul

end

else if (vizki1&&(timeout2==1)) // ürítés kész?

begin

vizki1=0; oblitvege=1;     // öblítés vége

end

end

SEGÉDPROCESSZEK

- KONSTANS HÖMÉRSÉKLET: HA meleg AKTÍVÁLVA VAN, A futes-T KI-BE KELL KAPCSOLGATNI, HOGY A celhofok MEGMARADJON:

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset) futes=0;

else if (meleg)

begin

if ((hofok+5) < celhofok) futes=1;

if (hofok > celhofok) futes=0;

end

else futes=0;

- A MOSÓDOBOT SZÜNETEKKEL IDE-ODA KELL FORGATNI, HA porget AKTÍVÁLVA VAN. EZT EGY DUPLA CIKLUS VÉGZI:

if (porget==0)

begin

fordulat=0; fazis=3;

forog=0;

vissza=0;

end

else

begin

if (fordulat==0)

begin

case (fazis)

3: begin fordulat=12; forog=1;  end

2: begin fordulat=15; forog=0;  end

1: begin fordulat=12; vissza=1; end

0: begin fordulat=15; vissza=0; end

endcase

fazis=fazis-1;

end

else  fordulat=fordulat-1;

end

A TELJES VERILOG PROGRAM:

- AZ ELÖMOSÁS ÉS A FÖMOSÁS VEZÉRLÉSE ÖSSZE LETT VONVA EGY KÖZÖS ALPROCESSZBE

- A  stmach  FÖ-MODUL SZINTETIZÁLHATÓ, DE EHHEZ BE KEL-LETT ÉPÍTENI AZ always PROCESSZEKBE A KÉSLELTETETT ÉRTÉKADÁST    AA <= BB;

TARTÁLY MODUL:

ERROR JEL KÉPZÉSE

assign error = (vizszint>105) || (hofok>105) ||

vizbe && vizki || (vizbe || vizki) && futes

|| (vizszint<30) && futes;

VíZSZINTÉRZÉKELÖK

assign tele = vizszint >= egesz;

assign felig= vizszint >= fele;

HÖFOKÉRZÉKELÖK

assign Tgt40 = hofok >= T40;

assign Tgt60 = hofok >= T60;

assign Tgt90 = hofok >= T90;

VÍZSZINT SZABÁLYOZÁS

"VÍZBE" -- A VÍZSZINT 3 ÓRACIKLUSONKINT 1%-AL EMELKEDIK

"VÍZKI"   -- A VÍZSZINT 3 ÓRACIKLUSONKINT 1%-AL CSÖKKEN

A VÍZSZINT BE VAN KORLÁTOZVA 0 ÉS 110% KÖZÉ

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset) begin

vizszint=0;

timer1=0;

end

else begin

timer1=timer1+1;

if (timer1==3)

begin

timer1=0;

if (vizbe && (vizszint < 110)) vizszint=vizszint+1;

else if (vizki && (vizszint > 0)) vizszint=vizszint-1;

end

end

VÍZHÖFOK SZABÁLYOZÁS

HA A FÜTÉS BE VAN KAPCSOLVA, 10 ÓRACIKLUSONKINT A HÖFOK

3 FOKKAL EMELKEDIK

HA A FÜTÉS KI VAN KAPCSOLVA, 10 ÓRACIKLUSONKINT A HÖFOK

1 FOKKAL CSÖKKEN.

A HÖFOK BE VAN KORLÁTOZVA 20 ÉS 110 FOK KÖZÉ

always @(posedge reset or posedge clk)

if (reset) begin

hofok=20;

timer2=0;

end

else begin

timer2=timer2+1;

if (timer2==10)

begin

timer2=0;

if (futes && (hofok < 110)) hofok=hofok+3;

else if (!futes && (hofok > 20)) hofok=hofok-1;

end

end