Minta IC tervezési feladatok

2011.03.16.      Gärtner Péter

Visszacsatolt shift regiszterek. XOR kapuk beiktatásával a regiszterböl kilépö jelet vissza lehet csatolni a regiszter elejére valamint a belsejébe. Az XOR kapu bináris rendszerben a „modulo 2“ összeadást valósítja meg. Ezért az így kapott áramkört lineárisan visszacsatolt léptetö regiszternek nevezik (LFSR – linear feed-back shift register). Ezeknek két fontos alkalmazása az álvéletlenszám generátor és az adatvédelem – CRC, cyclic redundancy check.

Álvéletlen generátorok: Ha a visszacsatolt regiszter tartalma nulla, úgy az léptetések hatására ebböl az állapotból nem tud kimozdulni. Nem-nulla kezdöértékkel azonban véges hosszúságú periódikus jeleket fog produkálni. A periódus hossza egy n elemböl álló regiszternél maximum 2n-1 lehet. A 25. ábra ötbites áramkört mutat.

CLK

Q D

Q D

Q D

Q D

Q D

25. ábra: Véletlenszám generátor

A visszacsatolás a legnagyobb helyiértéktöl számítva a második flipflop bemenetére történik, valamint a regiszter elejére. A periódus hossza 31 óraciklus, a rendszer a nulla kivételével az összes lehetséges állapotot felveszi (ezért kap kezdetben aszinkron ‘b00001 beállítást). A maximális hosszúsághoz a visszacsatolást optimális helyre kell beépíteni, de a max. hosszúság így sem feltétlenül 2n-1. A mellékelt táblázatban megadjuk néhány regiszter-hosszúsághoz egy lehetséges optimális visszacsatolás helyét (Betápl. az MSB-töl számítva) és az elérhetö maximális periódus-hosszt.

1. Táblázat: Álvéletlenszám generátorok adatai

| Hossz | Betápl. | Periódus |  | Hossz | Betápl. | Periódus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 31 |  | 10 | 3 | 1023 |
| 6 | 5 | 63 |  | 11 | 2 | 2047 |
| 7 | 3 | 127 |  | 12 | 1 | 3255 |
| 8 | 3 | 217 |  | 13 | 3 | 8001 |
| 9 | 4 | 511 |  | 14 | 1 | 11811 |

CRC áramkörök: Ha a lineárisan visszacsatolt n bites léptetö regiszterbe egy jelsorozatot léptetünk be, akkor az a lineáris algebra szerinti polinom osztást hajt végre, és a végén a regiszter az osztás maradékát fogja tartalmazni. Az elméleti hátteret itt nem részletezzük. Az osztás maradéka egyértelmüen jellemzö az egész sorozatra, és alkalmas arra, hogy segítségével esetleges átviteli hibákat detektáljunk. A jelsorozatot n bit hosszúságú kódszóval egészítjük ki úgy, hogy vételnél a regiszterben a maradék nulla legyen. Ez a CRC kód, vételnél az ezzel kapott maradéknak a nulla mivoltát kell ellenörizni, az áramkör vázlata a 26. ábrán látható (az összeadás szimbólumok XOR kapukat jelentenek, hasonlóan a 25. ábrához).

IN

X5

X4

X3

X2

X1

X0

P(X) = X5 +

X2 +

1

26. ábra: CRC gyüjtö áramkör vázlata és a hozzátartozó matematikai formalizmus

Az áramkör osztó polinomja P(x)=x5+x2+1. (x5 reprezentálja a kimenetröl visszavezetett jelet, 1 (x0) a bemenetet, x2 pedig azt, hogy a második flipflop kimenetéhez adjuk hozzá a visszacsatolandó kimenöjelet.) A 2. táblázatban megadunk néhány használatos polinomot.

Adott átviendö jelsorozathoz a CRC kód generálása ugyanezzel az áramkörrel történik, csak egy kicsit eltérö lépésekkel. A jelsorozatot ugyanúgy beléptetjük, de a végén – a még nem létezö CRC kód helyett – n darab nullát adunk be. Ami most a regiszterben elöáll, az lesz a CRC kód, amit továbbításnál a jelsorozat végéhez kell illeszteni.

2. Táblázat: CRC polinomok

| Name | Polynomial |
| --- | --- |
| CRC-1 | x + 1 (use: hardware; also known as parity bit) |
| CRC-5-USB | x5 + x2 + 1 (use: USB token packets) |
| CRC-6-ITU | x6 + x + 1 (ITU G.704) |
| CRC-7 | x7 + x3 + 1 (use: telecom systems, MMC) |
| CRC-8-CCITT | x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (use: 1-Wire bus) |
| CRC-10 | x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 |
| CRC-12 | x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (use: telecom systems) |
| CRC-15-CAN | x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 |
| CRC-16-IBM | x16 + x15 + x2 + 1 (USB, many others; also known as "CRC-16") |