5.1. ábra. A MOS rendszerben C-V módszerekkel vizsgálható, technológiával összefüggő mennyiségek

A tértöltés tartomány töltése és a felületi potenciál közötti összefüggés a Poisson egyenlet megoldásával adható meg. A Poisson egyenlet a mozgékony töltések elhanyagolásával (kiürítéses közelítés) a következő:

d2Ψdx2=−qεSi N,     (5.1)

ahol a felület környezetében kialakuló elektrosztatikus potenciál, q az elemi töltés, a félvezető dielektromos állandója,  N az ionizált adalék atomok koncentrációja. A differenciálegyenlet kétszeri integrálásával (peremfeltétel: x = xd esetén a térerő és a potenciál is nulla) az elektrosztatikus potenciál helyfüggése adódik

Ψ=qN(x2−xd2)2εSi ,	  (5.2)

ahol xd a kiürített réteg vastagsága. A felületen (x = 0) a potenciál eltér a tömbi értéktől:

Ψs=qNxd22εSi		(5.3)

Figyelembe véve a tértöltést:

Qsc=qNxd	.	(5.4)

A félvezető felületegységére eső töltés az előbbi összefüggések alapján

Qsc=2εSiqNΨs		(5.5)

A fenti összefüggések csak a felület kiürülése és gyenge inverziója esetén adnak igen jó közelítést, akkumulációra és erős inverzióra nem érvényesek.

A tértöltés tartomány összes töltése (ami egyben a felületi téreőt is meghatározza) és a felületi potenciál közötti pontosabb összefüggés a Poisson egyenlet megoldásával adható meg. A megoldást (F(s;F) függvény) az 5.3 ábra szemlélteti.

5.3 ábra. A félvezetők fizikájában alapvető fontosságú F(s;F) függvény. A függőleges tengelyen a függvényérték, vagyis Qsc/9x10-12As/cm2 (logaritmikus ábrázolásban), a vízszintes tengelyen a s felületi potenciálgát N félvezetőre (az adalékolás 2.5x1015/cm3, a tömbpotenciál F = -0.31 V).

A Qsc(s) tértöltés analitikusan, zárt formában megadja az akkumuláció, kiürülés és inverzió esetére érvényes valamennyi töltés összegét (elektronok, lyukak, ionizált adalékatomok). A felületegységre eső tértöltés-kapacitás megadható a tértöltés deriváltja segítségével:

Csc(Ψs)=−dQscdΨs.       (5.6)

MOS szerkezet esetén az oxidkapacitás és a tértöltés-kapacitás soros eredője adja a MOS kapacitás értékét:

CΨs=CoxCscΨsCox+CscΨs .      (5.7)

A MOS rendszeren eső feszültség az oxidon eső feszültség és a félvezetőn eső feszültség összege:

V=Vox+Ψs=−QscCox+Ψs .         (5.8)

Az előbbi összefüggések lényegében a MOS rendszer (s–sel paraméterezett formában megadott) egyensúlyi (alacsonyfrekvenciás, 1-5 Hz !) C-V görbéjét adják (5.3 ábra, a).

1Cinv=1Cscmin+1Cox		 (5.9)  	és

Cscmin=εSixdinv,   (5.10)

Δ1C2ΔV=2qεNA2       (5.11)

5.6 ábra. MOSszerkezet C-t görbéje

IgT=qni(x−xdinv)A2τT=qN(x−xdinv)A.     (5.12)

.

Ebből az élettartam becsülhető:  τ=ni2NT .         (5.13)

VFB=ΦMS−QfCox,	(5.14)

Az egyes pontok eltolódása:

ΔV=Vox+Φms=−QssCox+Φms=−Qf+0ΨDitdΨCox+Φms .  (5.15)

A Dit fizikai jelentése tehát: felület egységenként mekkora a felületi töltés megváltozása leV felületi potenciál (sávgörbülés) megváltozásra nézve.

A görbe pontjainak eltolódásából differenciál illetve differencia módszerrel Dit közelítő értéke adódik:

Dit=1qAΔQssΔΨs=ΔΔVCoxΔΨsqA	.	(5.16)

A kiürítéses tartományban a felületi potenciálgát (s) a kiürített réteg xd kiterjedésétől négyzetesen függ. A kiürített réteg kiterjedése az oxidkapacitásból és a mért kapacitásokból határozható meg (5.2, 5.9, 5.10 összefüggések). Így:

xd1=εSiA1C1−1Cox     xd2=εSiA1C2−1Cox     (5.17)

ΔΨs=qN(xd22−xd12)2εSi. (5.18)

A fenti kifejezések alapján a (V)-hez tartozó felületi potenciálgát megváltozása meghatározható. (Ha megelégszünk a Dit egy átlagos értékével, akkor a flat-band és az inverzió közötti (V)-hez a tömbpotenciál kétszeresének megfelelő felületi potenciállal számolhatunk, azaz s=2F. )