Integrált Mikrorendszerek vizsgakérdések 2008/2009 I.

- Maxwell egyenletek ; hullámegyenlet homogén közegben; fázissebesség

- Fénytörés közeghatáron; Snell törvénye; Numerikus-apertúra (begyűjtött fény számítása)

- Többutas diszperzió ; ugrásszerű és fokozatosan változó törésmutató üvegszálakban

- Módusok; határhullámhossz

- Szimmetrikus sík hullámvezető és módusai

- Vezetett módusok

- Anyag okozta diszperzió, polarizálthatóság; Clausius és Mosatti egyenletek

- Veszteséges harmonikus rezgőmozgás; Sellmeyer diszperziós formulák

- Törésmutató hullámhosszfüggése (kísérleti értékek) , törésmutató változtatásának módjai (adalékolás)

- Idődiszperzió tömbanyagban

- Impulzus teljes energiája, átlagos futási idő, impulzus kiterjedése (időben és frekvenciában)

- Minimális diszperziójú hullámhossz

- Teljes diszperzió sokmódusú szálban

- Kombinált diszperzió egymódusú szálban

- Eltolt diszperziójú (DSF), simított diszperziójú (DFF) optikai szálak

- Csillapítási mechanizmusok; abszorpció

- Csillapítási mechanizmusok; szóródás

- Stimulált Brillouin és stimulált Raman szóródás; adalékolt optikai szálú erősítők

- A végső sávszélesség határa

- Módus-foltméret

- Összeillesztések és csatlakozók

- Csatolók

- Fényforrások és detektorok fajtái és tulajdonságai (LED, Laser, fotodióda, PIN fotodióda)

- Félvezető alapanyagok tulajdonságai

- Heteroátmenetek. Fajtái, sávdiagramok.

- Heteroátmenetek injekciós hatásfoka

- Sugárzó rekombináció és spektruma

- Direkt és indirekt sávszerkezetű félvezetők

- Belső kvantumhatásfok.

- Nagyfrekvenciás viselkedés.

- Kettős heterostruktúrák és belső kvantumhatásfokuk

- Áramok a kettős heteroátmenetben; modulációs sávszélesség

- Félvezető lézerek, kibocsátott fényteljesítmény függése az áramtól, spektrum jellegzetességei

- Fabry-Perrot rezonátor; longitudinális, laterális és transzverzális módusok, minimális erősítési tényező

- Félvezető fotodióda detektorok

- A szilárdságtan alap-összefüggései. Feszültség, deformáció, Hooke törvény. Csúsztató feszültség.

- A szilárdságtan tenzor elmélete. A ferszültségtenzor és a deformációtenzor. Tenzoriális rugalmassági modulus. A szilícium esete.

- A hajlított rúd. A semleges szál helye. A másodrendű nyomaték. A görbületi sugár függése a nyomatéktól.

- A hajlításra terhelt konzol alakváltozása. A rugóengedékenység számítása. A mindkét végén befogott rugó engedékenysége.

- Konzol mechanikai rezonancia-frekvenciájának számítása (hajlító módus). Koncentrált paraméteres közelítés.

- A torziós rugalmasság. Nyomaték és elfordulás kapcsolata. Homogén rúd torziós sajátlengései.

- Gyorsulásmérő egység. Felépítés, működés. Az érzékenység számítása. A gyorsulásmérőben alkalmazható elmozdulás érzékelési módok.

- Az elektrosztatikus erőhatás számítása. A fésűs meghajtó analízise.

- Fénymoduláció elfordítható mikrotükörrel. Az elektrosztatikus mozgatás nyomatékának számítása. Nyomaték-elfordulás diagram, a lehetséges stabil állapotok.

- Az elektro-termikus transzportegyenletek. Seebeck, Peltier és Thomson effektus.

- A hővezetés differenciálegyenlete. Egyszerű (1D ill gömbszimmetrikus) statikus és dinamikus megoldások. A tükrözési elv.

- Hőmérséklet érzékelők: termoellenállás, pn diódás érzékelő, bipoláris tranzisztoros érzékelő. A PTAT elv. MOS tranzisztoros érzékelő. Hőmérséklet gradiens érzékelés termoelemmel.

- Termikus elvű infravörös sugárzás érzékelő. Az érzékenység számítása (zajjal megegyező bemeneti jelszint). Termikus elvű effektív érték mérő. Áramlási sebesség érzékelése termikus elven.

- Termikus beavatkozók: elmozdulás és erőhatás számítása. A megtört rudas mechanikai transzformátor.

- A kihajlás jelensége, a határ-erő számítása. Két végén befogott rúd: a hőeloszlás számítása.

- Hogyan készíthető “áthidalás” felületi és tömb mikromechanikával?

- Bevezetés, a méretcsökkentés a mikromechanikában.

- A mikroelektronika anyagainak tulajdonságai.

- A szilícium izotrop marása.

- A szilícium  anizotrop marása. A marás mechanizmusai, elektrokémiai marás.

- Plazma marás.

- Tömbi mikromechanika.

- Felületi mikromechanika. A feláldozandó rétegek szerepe.

- A szilícium és üveg egymáshoz kötése, kétoldalas szeletmegmunkálás.

- A SIMPLE I és a SCREAM technológiák.

- LIGA technika.

- Árnyalatos maszkok használata.

- A mikro mechanika elemei, technológiájuk (áthidalások, mikro csatornák, egyszeletes gáz kromatográf, sztatikus és mágneses mikro motorok, pneumatikus eszközök)