Összetett digitális áramkör megvalósítása Verilog nyelven

# A feladat

Egyszerű kereszteződés: valósítsa meg két út kereszteződésében lévő autós jelzőlámpák vezérlését. A lámpákat olyan sorrendben kapcsolja, hogy az autósok biztonságosan áthaladhassanak.

# A feladat megoldása

Az ábrán látható kereszteződésben a jelzőlámpák vezérlésének megtervezésekor az alábbi szempontokat vegyük figyelembe, a balesetek elkerülése érdekében:

- Egyszerre csak két szemközti lámpa lehet zöld (1 és 3 vagy 2 és 4).

- Amíg két szemközti lámpa zöld, addig a másik kettőnek pirosat kell jeleznie.

- A zöldről pirosra és a pirosról zöldre váltás nem történhet egyszerre.

- Előbb a zölden világító jelzőlámpák váltanak sárgára majd pirosra. Ezt követően kerülhet sor az eddig pirosan világító lámpák piros-sárgára majd zöldre váltása.

1 – A kereszteződés rajza

Ezen szempontok szerint két nem szemközti lámpa működésének egy-egy ciklusát az alábbi ábrán látható módon határozzuk meg:

2 – Működési ciklusok

Az A és a B szakasz időtartama tetszőlegesen hosszú és akár eltérő nagyságú is lehet.

A különböző színeket bináris számokkal kódojuk le. Ezek segítségével határozza meg az általunk létrehozott vezérlőprogram, hogy mely lámpán milyen színű fény legyen látható. A színek bináris kódolása a következő:

|  | Zöld | 001 |
| --- | --- | --- |
|  | Piros | 100 |
|  | Sárga | 010 |
|  | Piros-sárga | 110 |

A lehetséges állapotok:

| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 |
| 001 | 100 | 010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 001 | 100 | 010 | 100 | 100 | 110 | 100 |